# PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA LUB KWADRATOWA DREWNIANA # O BOKU 1,80m DANE TECHNICZNE - Wymiary urządzenia R=0,90m, lub bok 1,80 - Strefa użytkowania R=3,57m, lub bok 6,20m - Wysokość piaskownicy 0,40m - Głębokość posadowienia - 0,40m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. MATERIAŁY - Drewno modrzewiowe 35x100mm - Słupki z drewna modrzewiowego 90x90mm - Wkręty ocynkowane fi8 - Zaślepki podwójne ZABEZPIECZENIA - Drewno impregnowane - Wkręty ukryte w zaślepkach podwójnych z tworzywa MONTAŻ - Wyrób ustawiany w gruncie – słupki wkopywane do odpowiedniej gł. zasypane i ubite

PLACE ZABAW „ SATERNUS” SP. Z O.O. Zastrzega się wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy