# ZESTAW ZABAWOWY TOMEK DANE TECHNICZNE - Gabaryty urządzenia 6,10m x 6,90m - Strefa użytkowania 10,50m x 11,70m - Wysokość podestów 0,30m 0,90m - Głębokość posadowienia - 0,60m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. MATERIAŁY - Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni - HDPE o gr. 9, 12 i 19mm - Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych ø 33,7mm wypełnienia z HDPE o gr. 9mm - Podesty i trap wejściowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm - Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ø 33,7mm i 25mm, do których mocuje się płaskownik 50x5 - Drabinka pozioma konstrukcję nośna ma wykonaną z drewna klejonego pionową 90/90mm a poziomą z płyt HDPE o gr. 19mm w kolorze czerwonym ø 25 ze stali nierdzewnej, zestaw do przewrotów z rurek ø 33,7mm ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo - Rura strażacka wykonana rurki ø 33,7mm ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo - Balkonik ozdobny wykonany z rurek ø 33,7 i 21,6mm, płaskownika 50x5, blachy 5mm i sklejki gr. 15mm - Mostek łukowy wykonany jest z profilu zimnogiętego 40x27 wygiętego w formie łuku i ocynkowanego do niego mocuje się deski z podestu gr. 35mm, jako zabezpieczenia boczne stosuje się barierki łukowe pełne wykonane z profilu zimnogiętego 40x27mm ocynkowane i pomalowane proszkowo do nich mocuje się HDPE o gr. 12mm, lub ażurowe wykonane z dwóch wygiętych po łuku rurek ø 33,7 połączonych ze sobą płaskownikiem 50x5mm całość ocynkowana i dodatkowo pomalowana proszkowo - Zjeżdżalnia: boki z HDPE o gr. 19mm., ślizg z blachy nierdzewnej 2mm - Łańcuch techniczny kalibrowany ø 6, ocynkowany kąpielowo lub nierdzewny, blacha 5mm i 3mm - Śruby maszynowe ocynkowane M12 - Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm i rura  42,4mm - Beton klasy B-15 ZABEZPIECZENIA - Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe - Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną typu Drewnochron lub Drewkorn - Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa MONTAŻ - Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu

# PLACE ZABAW „ SATERNUS” SP. Z O.O. Zastrzega się wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy # z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.