ZESTAW LOKOMOTYWA Z WAGONIKAMI DANE TECHNICZNE - Strefa funkcjonowania LOKOMOTYWY 2,70m x 0,90m LOKOMOTYWY Z TUNELEM 4,10m x 0,90m LOKOMOTYWY Z ŁAWECZKĄ 3,30m x 0,90m WAGONIKA ZAMKNIĘTEGO 2,50m x 0,90m WAGONIKA PÓŁOTWARTEGO 1,70m x 0,90m WAGONIKA OTWARTEGO 2,50m x 0,90m - Strefa użytkowania LOKOMOTYWY 5,70m x 3,90m LOKOMOTYWY Z TUNELEM 8,50m x 5,30m LOKOMOTYWY Z ŁAWECZKĄ 7,70m x 5,30m WAGONIKA ZAMKNIĘTEGO 6,90m x 5,30m WAGONIKA PÓŁOTWARTEGO 6,10m x 5,30m WAGONIKA OTWARTEGO 6,90m x 5,30m - Wysokość podestów 0,28m i 0,65m - Głębokość posadowienia 0,60m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Strefy użytkowania zestawu składającego się z kilku elementów jest uzależniony od elementów składowych i dobierany jest indywidualnie do każdego składu pociągu MATERIAŁY - Konstrukcja nośna z belek z drewna klejonego trójwarstwowo o przekroju 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni - Łuki konstrukcyjne dachu wykonane z drewna klejonego gr.45mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi akrylowymi - Dach wykonany z desek gr. 35mm malowanych farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni - Sklejka ozdobna wodoodporna foliowana grubości 12mm może być dodatkowo malowana farbami akrylowymi - Podesty drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35mm - Śruby zamkowe ocynkowane M12 - Marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura  42,4mm - Beton klasy B 15 ZABEZPIECZENIA - Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe - Sklejka foliowana wodoodporna malowana dodatkowo farbami akrylowymi - Śruby ocynkowane, nakrętki schowane w gniazdach i zakryte plastikową zaślepką MONTAŻ - Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia

PLACE ZABAW „ SATERNUS” SP. Z O.O. Zastrzega się wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy