Staroźreby dn, 21.03.2011 r

Nr RRiGK 271.2.2011

Modyfikacja treści SIWZ na „ Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w.m Staroźreby dz.nr 855, od 0+000km”

Zamawiający zgodnie z art.38. ust. 4 Pzp informuje o modyfikacji treści SIWZ do przetargu nr. RRiGK 271.2.2011 na „remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w m. Staroźreby dz. nr 855, od  0+000km”

- Punkt. II. SIWZ

Jest: Zakres rzeczowy  obejmuje:

Przebudowę nawierzchni jezdni, w tym roboty rozbiórkowe:

- Długość odcinka ( ciąg główny + droga na oczyszczalnie + droga na stację paliw)

- 248,5+ 54,0+ 73 = 375,5 m

- Powierzchnia jezdni (ciąg główny + droga na oczyszczalnie + droga na stację paliw)

-  1272 + 192 + 440 = 1904 m²

- Powierzchnia chodników     203,5 m²

- Powierzchnia zieleni            250 m²

- Długość krawężników         467 mb

- Długość obrzeży                  139  mb

1. Nawierzchnia:

(mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumem), rozbieranie krawężników betonowych 15x 30 cm, rozbiórka betonowych czapek kominowych –demontaż słupka ogrodzeniowego, frezowanie nawierzchni asfaltowej, skrapianie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, wykonanie krawężnika betonowego położonego na płask o wymiarach 15x30cm , wykonanie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22cm, wykonanie krawężników betonowych łukowych o wymiarach 15x30cm wszystkie z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego – grubość warstwy po zagęszczeniu  7 cm, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych  warstwa wiążąca gr. po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 3 cm)

2. Droga do oczyszczalni:

( mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa gr. po zagęszczeniu 3cm,)

- Chodniki:

( ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie, wykonanie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej  grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym gr. 3cm warstwa po zagęszczeniu, wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji- grubość  warstwy po zagęszczeniu  12 cm- podbudowa na wjazdach, ścieki z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm na podsypce piaskowej)

- Pobocza:

(Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie ręcznego plantowania, obsianie skarp)

- Droga do CPN:

( mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) , skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa -grubości po zagęszczeniu 4 cm –warstwa wyrównawcza, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubości po zagęszczeniu 3 cm)

Powinno być: Zakres rzeczowy  obejmuje:

Przebudowę nawierzchni jezdni, w tym roboty rozbiórkowe:

- Długość odcinka ( ciąg główny + droga na oczyszczalnie + droga na stację paliw)

- 248,5+ 54,0+ 73 = 375,5 m

- Powierzchnia jezdni (ciąg główny + droga na oczyszczalnie + droga na stację paliw)

-  1272 + 192 + 440 = 1904 m²

- Powierzchnia chodników     203,5 m²

- Powierzchnia zieleni            250 m²

- Długość krawężników         467 mb

- Długość obrzeży                  139  mb

1. Nawierzchnia:

(mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumem), rozbieranie krawężników betonowych 15x 30 cm, rozbiórka betonowych czapek kominowych –demontaż słupka ogrodzeniowego, frezowanie nawierzchni asfaltowej, skrapianie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, wykonanie krawężnika betonowego położonego na płask o wymiarach 15x30cm , wykonanie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22cm, wykonanie krawężników betonowych łukowych o wymiarach 15x30cm wszystkie z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego – grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych  warstwa wiążąca (wyrównawcza) gr. po zagęszczeniu 6 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm)

2. Droga do oczyszczalni:

( mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa gr. po zagęszczeniu 4cm,)

- Chodniki:

( ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie, wykonanie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej  grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i podsypce piaskowej gr. 20 cm, wykonanie chodnika (zjazdów) z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji- grubość  warstwy po zagęszczeniu  15 cm, ścieki z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm na podsypce piaskowej)

- Pobocza:

(Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie ręcznego plantowania, obsianie skarp)

- Droga do CPN:

( mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) , skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa -grubości po zagęszczeniu 4 cm –warstwa wyrównawcza, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubości po zagęszczeniu 4 cm)