- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

- „ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

- GMINY  STAROŹREBY”

maj   2011 r.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego gminy Staroźreby”. Dokument ustala ramy dla zmiany polityki przestrzennej gminy głównie w zakresie rozwoju zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej i produkcyjno-usługowej, eksploatacji kopalin oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych.  Zmiany w przestrzeni w stosunku do obowiązującego dokumentu ograniczają się do określenia następujących  terenów rozwojowych:

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Staroźreby, Bromierzyk, Góra, Mikołajewo, Zdziar Wielki, Rostkowo,

- zabudowy  produkcyjno-usługowej we wsi Staroźreby, Bromierz,

- terenów eksploatacji kopalin w miejscowościach Sędek, Dąbrusk (kontynuacja istniejących wyrobisk), Stoplin, Rogowo,

- lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach farmy wiatrowej Staroźreby w miejscowościach  Przedpełce, Mikołajewo, Dąbrusk, Przeciszewo, Staroźreby Hektary, Słomkowo, Zdziar Wielki, Sarzyn, Ostrzykowo, Nowa Wieś,

- tereny zalesień.

- obwodnica wsi gminnej Staroźreby w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 567.

Skutkiem realizacji  ustaleń zmiany Studium będzie możliwość przeznaczenia gruntów rolnych w większości  średnich i niskich  klas bonitacyjnych (IV, V) na cele nierolnicze oraz możliwość lokalizacji obiektów  wykorzystujących odnawialne źródła energii.  Nowa powierzchnia planowana do rozwoju zabudowy wynosi łącznie ok.  700 ha i stanowi  5% powierzchni gminy.

2.Podstawy formalno-prawne i merytoryczne.

Podstawę  opracowania  prognozy  stanowią:

- Ustawa  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 80. poz. 717 z  późniejszymi  zmianami),

- Ustawa  z  dnia  27 kwietnia  2001r. Prawo  ochrony  środowiska (t.j. Dz. U. Nr 25 z 2008r. z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

- Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (pismo nr RDOŚ-14-WOOŚ-I-DC-7041-699/10 z dnia 14.09.2010r.)  i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku  (opinia nr  ZNS.711-805-25/10.MW z dnia 23.08.2010r.)

- Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47),

- Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137),

- Uchwała Nr 86/XII/08  Rady Gminy Staroźreby   w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Staroźreby,

- Projekt Zmiany Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Staroźreby,

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu gminy Staroźreby; Usługi Projektowe Płock 2004r.

- Stan  środowiska  przyrodniczego  w województwie  mazowieckim w 2009r.

- Wieloczynnikowa degradacja środowiska; PIOŚ 1996,

- Mapa Geologiczna Polski, arkusz Płock skala 1:200000

- Atlas Klimatu Polski IMiGW 2005r.

- Ocena oddziaływania na środowisko z uwagi na emisję hałasu dla farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gmin Staroźreby, Drobin i Radzanowo.  EkoEfekt 2011r.

- Raport z rocznego monitotingu chiropterologicznego prowadzonego od kwietnia 2010 do kwietnia 2011r. dla projektu Farmy Wiatrowej Staroźreby; Eko-efekt 2011r.

- Raport z rocznego monitotingu ornitologicznego prowadzonego od kwietnia 2010 do kwietnia 2011r. dla projektu Farmy Wiatrowej Staroźreby; Eko-efekt 2011r.

3. Cel, zakres i metoda sporządzania prognozy.

Celem  prognozy  jest  rozpoznanie,  ocena  stanu  i  funkcjonowania  środowiska oraz:

- określenie,  przeanalizowanie  i  ocena  skutków, które  mogą  wynikać z  projektowanej  polityki przestrzennej  na powietrze,  powierzchnię  ziemi  łącznie  z  glebą,  wody  powierzchniowe  i  podziemne,  klimat,  zwierzęta, roślinny i zdrowie ludzi  we  wzajemnym  powiązaniu  oraz  na  ekosystemy  i  krajobraz,  w  związku  z  możliwością  wystąpienia  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza,  wytwarzaniem  ścieków,  odpadów,  hałasu,

- przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie  lub  kompensowanie  szkodliwych  oddziaływań  na  środowisko,  które  mogą  wynikać  z  realizacji  polityki przestrzennej zawartej w Studium

„Prognoza  oddziaływania  na  środowisko”,  rozpoznanie,  analiza  zagrożeń  i  ocena  poszczególnych  elementów  środowiska  została  sporządzona  z  odniesieniem  do  stanu  środowiska  przyrodniczego  gminy.

Opracowanie prognozy jest elementem warsztatu planistycznego i zostało wykonane metodami dostępnymi dla tego warsztatu, przy wykorzystaniu materiałów istniejących, opierając się na dostępnych opracowaniach, nie wykonywano dodatkowych badań. Ze względu na ogólność zapisów ustaleń Studium – polityki przestrzenne (brak parametrów przewidywanych inwestycji) nie jest możliwe wymiarowanie przewidywanych wpływów – określono je w sposób opisowy.  Prognoza głównie ocenia w jakim zakresie wymogi  ochrony środowiska zostały uwzględnione w projekcie ustaleń Studium.  Prace  nad  prognozą  obejmowały  diagnozę  i  analizę  środowiska,  przewidywanie  potencjalnych  wpływów  projektowanych  ustaleń  studium,  określenie  wpływów  w  sposób  opisowy  i  sformułowanie  wniosków  odnośnie  działań  pozwalających  na  minimalizowanie zagrożeń.

- .

- 4. Analiza i ocena ustaleń  zmiany Studium

- 4.1. Stan istniejący

W gminie Staroźreby w sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu dominuje  gospodarka  rolna. Użytki rolne stanowią 88% ogólnej powierzchni gminy (grunty orne  80%,  łąki i pastwiska 8%),  lasy 6,2%,  a  tereny  zurbanizowane ok. 4% (550ha). Rolnicza  przestrzeń  produkcyjna  w  większości   wykorzystywana   jest  przez  gospodarstwa o średniej wielkości. Część gospodarstw zajmuje się produkcją specjalistyczną: warzywnictwem, sadownictwem, hodowlą drobiu. Obszar gminy o powierzchni ok. 137,55km2  zamieszkuje  ok. 7640osób (2009r.). Ośrodkiem administracyjno – usługowym jest wieś Staroźreby skupiająca funkcje  mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne i administracyjne. Ośrodkiem koncentrującym  funkcje osadnicze  i gospodarcze  jest też  miejscowość Góra.  W pozostałych wsiach dominuje zabudowa  zagrodowa  skupiająca  się   wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych.  Gospodarka  przestrzenna  w  gminie   prowadzona  jest  w  oparciu   o obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby”, nieliczne  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poziom aktywności  gospodarczej  i  ruch  inwestycyjny  w  gminie  jest  mały  – ok. 50 decyzji o warunkach zabudowy rocznie.

Na terenach, których głównie dotyczy zmiana Studium, dominuje rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz zabudowa zagrodowa i sukcesywnie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  Miejscowości, w których znajdują się planowane przestrzenie do urbanizacji  skupiają już  funkcje  mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe rozwijające się poprzez kontynuację zabudowy. W związku z dostępnością komunikacyjną  gminy (dobre powiązania zewnętrzne, sukcesywna poprawa standardów lokalnego układ komunikacyjnego), dobrą jakością  środowiska,  walorami krajobrazowymi i zasobnością warstw geologicznych w  złoża kruszywa naturalnego teren gminy podlega  presji urbanizacyjnej zorientowanej na rozwój zabudowy mieszkaniowej i  związanej z aktywizacją gospodarczą  m.in. – wydobycie kopalin. Natomiast  wyniesienie obszaru gminy – położenie na wysoczyźnie oraz dobre warunki anemologiczne  sprzyjają lokalizacji elektrowni wiatrowych.

- Zachodzące zmiany strukturalne na wsi powodują zmniejszanie się terenów rolnych na rzecz terenów budowlanych.

- 4.2. Ogólne dane o ustaleniach zmiany Studium

Przedmiotem ustaleń zmiany Studium jest określenie  polityki przestrzennej gminy w zakresie rozwoju następujących funkcji i terenów:

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjno-usługowej we wsi Staroźreby,

- zabudowy  mieszkaniowo-usługowej we wsi Bromierzyk,

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Góra,

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Mikołajewo,

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Zdziar Wielki,

- zabudowy produkcyjno-usługowej  we wsi Bromierz,

- rozwój eksploatacji kopalin pospolitych we wsi Sędek, Dąbrusk, Stoplin, Rogowo,

- nowa  lokalizacja ponadlokalnego układu komunikacyjnego: projektowane obejście wsi Staroźreby w ciągu drogi wojewódzkiej nr  567,

- dopuszczenie realizacji na  terenach rolnych położonych w miejscowościach Przedpełce, Mikołajewo, Dąbrusk, Przeciszewo, Staroźreby Hektary, Słomkowo, Zdziar Wielki, Sarzyn, Ostrzykowo, Nowa Wieś   obiektów i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (głównie turbiny wiatrowe),

- tereny zalesień na gruntach marginalnych, w formie połączeń drobnych kompleksów leśnych (zgodnie z gminnym programem zalesień).

Na pozostałych terenach gminy Staroźreby kierunki zagospodarowania  przestrzennego nie ulegają zmianie.

Studium określa kierunki zmian w  przeznaczeniu terenów, wskaźniki zagospodarowania, zasady ochrony środowiska, kierunki rozwoju  infrastruktury technicznej dla terenów wyznaczonych w obowiązującym Studium i nowych. Nowe  kierunki zmian w strukturze przestrzennej  wyznaczono uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze wynikające z opracowania ekofizjograficznego,  jako kontynuację istniejącego zainwestowania oraz realizując cele z Planu Rozwoju Lokalnego, które zakładają  budowę i modernizację gminnej infrastruktury technicznej, drogowej, oświatowej, kulturalnej, społecznej i turystycznej.

Analizowane tereny stanowić będą strefy kształtowania układu osadniczego związanego z  transformacją funkcjonalną przestrzeni rolniczych w obszary przekształceń, w nowe funkcje głównie mieszkaniowe, usługowe.   Określono następujące standardy zabudowy w strefach (wskaźniki zagospodarowaniammterenów):

■  w strefie  kształtowania układu osadniczego przyjmuje się następujące standardy:

- intensywność zabudowy (powierzchnia ogólna budynków do powierzchni
działki):  dla terenów o dominacji funkcji mieszkaniowo-usługowej  - 0.4-0.5

dla terenów produkcyjno-usługowych     0.2 - 0.8

- maksymalna wysokość budynków 3 kondygnacje, dopuszcza się wyższe na terenach  o funkcji produkcyjno-usługowej,

- maksymalny procent zabudowy działki: 50-70 w zależności od funkcji,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 4-20 w zależności od funkcji,

- wyposażenie zwartej zabudowy w zbiorcze systemy utylizacji ścieków.

■  dla zabudowy zagrodowej,  mieszkaniowej i usługowej w obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej przyjęto następujące standardy zabudowy:
-   maksymalny procent zabudowy działki – 40,

-  maksymalna wysokość budynków 3 kondygnacje.

###### Powiązania z innymi dokumentami

##### Projekt zmiany Studium powiązany jest z następującymi dokumentami:

-       Plan Rozwoju Lokalnego gminy Staroźreby na lata 2007-2013  przyjęty w 2007 roku, który formułuje następujące cele strategiczne dla osiągnięcia  zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej:  rozwój infrastruktury technicznej, turystyki, sfery gospodarczej,  sfery społecznej. Powyższe jest realizowane poprzez kierunki działań: budowa i modernizacja gospodarki ściekowej i odpadami, gminnej infrastruktury drogowej,  infrastruktury oświatowej i sportowej oraz  gminnej infrastruktury społecznej.

Planowane zagospodarowanie wpisuje się w założenia w/w dokumentu.

4.3. Struktura  funkcjonalno – przestrzenna

Strukturę funkcjonalno – przestrzenną w obszarze gminy tworzą:

- podstawowy  układ  komunikacyjny  tj. droga krajowa nr 10, droga wojewódzka Nr 567, drogi powiatowe,  drogi gminne,

- układ jednostek osadniczych: wieś gminna Staroźreby – funkcje usługowe, mieszkaniowe i produkcyjne, wieś Góra z funkcjami mieszkaniową jednorodzinną, usługową  oraz pozostałe  wsie z zabudową o dominującej  funkcji zagrodowej i sukcesywnie się rozijającej mieszkaniowej,

- rolnicza przestrzeń produkcyjna z zabudową zagrodową i mieszkaniową wzdłuż układu drogowego i rozproszoną,

- strefa   ekologiczna  tworzona   przez  dolinę rzeki Płonki, pomniejsze  dolinki  cieków i obniżeń  bezodpływowych  wraz  z  użytkami  zielonymi pełniące rolę  układów  wentylacyjno – nawadniających oraz drobne kompleksy lasów.

Powiązania zewnętrzne przedmiotowych obszarów zapewniają droga krajowa,  wojewódzka i  drogi powiatowe.

Bezpośrednią obsługę komunikacyjną zapewnia istniejący i planowany układ ulic lokalnych i dojazdowych.

Tereny rozwojowe w Studium kształtowane są jako jednostki strukturalne o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej,  produkcyjno-usługowej, eksploatacji kopalin i lokalizacji elektrowni wiatrowych.

- 4.4. Uwarunkowania infrastrukturalne

Obszary gminy wyposażone są  w  następujące  systemy  uzbrojenia  terenu:

- linie  elektroenergetyczne  napowietrzne  wysokiego napięcia  100 kV ze stacją elektroenergetyczną 110/15KV w Stroźrebach Hektarach,

- linie  elektroenergetyczne  napowietrzne  średniego  napięcia  15kV,

- linie  elektroenergetyczne  napowietrzne  niskiego  napięcia 0,4kV,

- systemy telekomunikacyjne,

- gazociąg wysokiego ciśnienia 2xDN 500 ze stacją redukcyjno-pomiarową w Stroźrebach o przepustowości 1500m3/h,

- sieć  wodociągową opartą  na  ujęciach  wód  podziemnych  we wsiach: Stroźreby (3 studnie o zatwierdzonych zasobach 140m3/h i 100m3/h) i  Rogowo (2 studnie o zasobach 82m3/h),

- zbiorczą kanalizację sanitarną we wsi Stroźreby wraz z oczyszczalnię ścieków o przepustowości 300m3/d,

- gospodarka  odpadami  prowadzona  jest  w  oparciu  o  wdrażaną  selektywną  zbiórkę  odpadów  i  wywóz  zakładu utylizacji   odpadów  w  Kobiernikach,

- Udział zmeliorowanych użytków rolnych wynosi ok. 63%.

- zaopatrzenie  w  ciepło  odbywa   się  w  systemie lokalnych i  indywidualnych źródeł  ciepła.

Ustalenia studim w zakresie kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej są następujące:

- zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej,

- uporządkowana gospodarka ściekowa poprzez rozbudowę i budowę (Góra) zbiorczych systemów odprowadzania i utylizacji ścieków  w oparciu o rozbudowę istniejącej oczyszczalni w Staroźrebach,

- zaopatrzenie w ciepło do celów bytowo- gospodarczych i grzewczych w oparciu o lokalne i indywidualne źródła ciepła z wykorzystaniem technologii i paliw ekologicznych, konwersja źródeł energii,

- rozwiązanie gospodarki odpadami w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników i wywożenie ich na składowisko odpadów w systemie gospodarki komunalnej gminy.

- 4.5. Rozwiązania alternatywne do ustaleń zawartych w Studium

Polityka przestrzenna zawarta w  Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby została sformułowana dla konkretnych  funkcji -  rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej, produkcyjno-usługowej, eksploatacji kopalin i lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ustalenia Studium określają kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania dla analizowanych obszarów, na których ta działalność będzie realizowana oraz zasady rozwoju komunikacji, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i zabytków. Rozwiązaniem alternatywnym, które może zaistnieć jest brak realizacji ustaleń Studium i pozostawienie obszarów w dotychczasowym użytkowaniu – rolniczym  lub jako nieużytki (w obszarach gleb o niskich walorach przyrodniczych) z sukcesywnie rozwijającą się zabudową na zasadzie „dobrego sąsiedztwa”.  Brak realizacji polityki w zakresie rozwoju systemów infrastruktury technicznej spowoduje obniżenie standardów obsługi mieszkańców i zanieczyszczenie środowiska (nieuporządkowana gospodarka ściekowa).

- 4.6. Metody analizy realizacji Studium i projektowanego dokumentu

Analizę  realizacji ustaleń Studium poprzez ocenę jego aktualności i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy dokonuje Wójt  Gminy co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy. Wyniki analiz przekazuje Radzie po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Raporty te podlegają ocenie Rady i wraz ze zgłoszonymi wnioskami o zmianę Studium stanowią podstawę uchwały Rady Gminy w sprawie aktualności dokumentu.  Analiza skutków realizacji zmiany polityki przestrzennej gminy będzie też prowadzona w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Skutki ustaleń planów dla środowiska będą monitorowane w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  i w ramach regionalnego monitoringu poszczególnych elementów środowiska.  Konieczność dodatkowych pomiarów  standardów środowiska może zostać ustalona w procedurze  uzyskiwania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w przypadku realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Charakterystyka stanu, funkcjonowania i zagrożeń środowiska przyrodniczego.

Według  regionalizacji  fizyczno   -  geograficznej  gmina  Staroźreby leży  w granicach  Wysoczyzny Płońskiej (Płockiej). Jest to fragment wysoczyzny polodowcowej o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Na obszarze gminy występuje charakterystyczny typ rzeźby dla całej wysoczyzny Płońskiej, która przedstawia równinę morenową urozmaiconą łańcuchem kemów i moren ciągnących się równolegle do doliny Wisły. Powierzchnia gminy jest monotonna lekko falista, z występującymi zamkniętymi zagłębieniami dawnych wytopisk lub spłyconymi rynnami lodowcowymi oraz zespołami pagórków stanowiących pozostałości dennych moren czołowych. Największe skupienie pagórów tego typu występuje na południe od  miejscowości Staroźreby. Ich wysokości bezwzględne osiągają 135-150m n.p.m., z najwyższym w miejscowości Zdziar o wysokości 155,7m n.p.m.

W ukształtowanie powierzchni gminy przeważającą  formą jest wyzoczyzna polodowcowa, związana z działalnością  procesów glacjalnych i fluwioglacjalnych Powierzchnia wysoczyzny we  wschodniej części gminy jest silnie zdenudowana, płaska, osiągając wysokości około 120-132m. n.p.m. W zachodniej i środkowej części gminy powierzchnia terenu jest bardziej  falista wyniesiona do około 150 m n.p.m., nadbudowana licznymi  formami rzeźby glacjalnej w postaci wzniesień czołowo- morenowych, ozów i kemów, które w postaci rozległych pagórów tworzą kumulacje terenu osiągające wysokość do 155,7m n.p.m. Wysokości względne tych form wahają się od 10 do 15m, a spadki terenu w strefie zboczy wynoszą 5-10%,  a także 0-5%.

Formy związane z działalnością procesów erozyjno-denudacyjnych i z działalnością erozyjno-akumulacyjną rzek najliczniej występują we wschodniej części wysoczyzny polodowcowej. Są to przeważnie suche dolinki erozyjno-denudacyjne oraz dolinki rzeczne i obniżenia powytopiskowe. Natomiast w zachodniej części  występują niewielkie obniżenia w kształcie niecek, są to zagłębienia bezodpływowe o głębokości rzędu 2m. Związane są one z ostatnim etapem deglacjacji lądolodu. Z obszaru tego bierze początek rzeka Płonka, której dolina jest płaska, a jej głębokość waha się w granicach do 5 m .

W budowie geologicznej gminy występują dwa zasadnicze rodzaje utworów: trzeciorzędowe oraz starsze od nich tzw. podczwartorzędowe i czwartorzędowe.

Najstarsze osady wykształcone są w postaci białych piasków kwarcowych. Występują głównie na północ od miejscowości Bromierzyk, na wysokości około 140m n.p.m. Są to osady  podczwartorzędowe, powstałe na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu. Najstarsze gliny zwałowe występują natomiast we wschodniej części gminy na wysokości 120-132m n.p.m. Są to gliny piaszczyste na ogół plastyczne, lokalne twardoplastyczne i półzwarte, powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Generalnie na powierzchni  środkowej  i wschodniej  części gminy zalegają piaski i żwiry akumulacji wodno-lodowcowej, natomiast w części zachodniej, południowej i północnej dominują gliny zwałowe akumulacji lodowcowej na powierzchni, lub stanowią one podłoże warstwy piasków.

Gliny zwałowe młodsze występują natomiast w zachodniej części gminy i rozdzielone są od starszych iłami warwowymi i mułkami. Znajdują się na powierzchni wysoczyzny polodowcowej na wysokości średnio około 140m n.p.m. Gliny te są na ogół piaszczyste, twardoplastyczne i plastyczne o miąższości nie przekraczającej 3 metrów i stanowią podłoże piasków wodnolodowcowych, lokalne osadów zastoiskowych. Piaski są na ogół drobnoziarniste posiadające udział grubszej frakcji a ich miąższość wynosi kilka metrów, występują na powierzchni wysoczyzny polodowcowej, a także pod przykryciem gliny zwałowej. W przypowierzchniowych partiach gliny te są w większości półzwarte i twardoplastyczne, głębiej przechodząc w gliny plastyczne i miękkoplastyczne,  ich genezę stanowi zlodowacenie środkowopolskie.

Na przełomie plejstocenu i holocenu na obszarach zbudowanych z glin zwałowych – pod wpływem wietrzenia mechanicznego powstały aluwia piaszczyste. Są to piaski różnoziarniste, pylaste z domieszką żwiru o miąższości około od 0,5 do 1 metra. Akumulacja piasków i żwirów rzecznych, namułów i torfów związana jest z holoceńską działalnością procesów erozyjno- akumulacyjnych. Powyższe utwory geologiczne budujące powierzchnię terenu, charakteryzują się na ogół korzystnymi właściwościami dla budownictwa. Są to grunty nośne i skonsolidowane.

W dolinach rzek i cieków występują utwory akumulacji rzeczno - bagiennej, holoceńskie piaski i namuły. Sporadycznie, w dolinie rzeki Płonki i w okolicach Karwowa-Krzywanic występują torfy. Są to grunty słabonośne o dużej ściśliwości. Lokalne obniżenia terenu (Szulbory, Rogówko, Przedbórz) wypełniają mułki, piaski pylaste, grunty nieskonsolidowane.

Z budową geologiczną bezpośrednio powiązane jest występowanie surowców mineralnych. Na obszarze gminy występują udokumentowane złoża surowców mineralnych W Dabrusku, Sędku, Dłużniewie, Górze. Są to piaski i żwiry pochodzące z moren czołowych. Najbardziej perspektywicznym obszarem występowania kruszywa naturalnego są wzniesienia czołowo- morenowe położone wzdłuż drogi Góra - Sierpc, w rejonie miejscowości Ostrzykówek oraz wzdłuż drogi Staroźreby Parcele- Łubki.

Sieć hydrograficzna gminy Staroźreby należy do zlewni rzeki Wkry, Skrwy Prawej i Wisły.  Środkową i wschodnią cześć gminy odwadnia rzeka Płonka - dopływ Wkry, natomiast zachodnią i północno- zachodnią odwadnia system dolin, których wody zbiera rzeka Sierpienica – dopływ Skrwy Prawej. Na terenie  gminy występują obszary źródliskowe 4 rzek: Płonki, Dobrzycy, Sierpienicy, Mołtawy.

Według oceny wód powierzchniowych w 2009r. rzekę Płonkę (m. Drożdżyn) charakteryzowały nastepujące parametry:

- klas elementów biologicznych – I,

- klas elementów fizykochemicznych -  stan poniżej dobrego,

- substancje biogenne – klasa II, ale  azot azotanowy poniżej stanu dobrego,

- potencjał ekologiczny – umiarkowany.

●   wody gruntowe i podziemne

Na terenie gminy można wyróżnić kilka czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Poziomy te występują na głębokości około 81,0 – 98,0m ppt., 55,0-78,0m ppt., 40-55,0m ppt., 28-51,0m ppt. Są to na ogół wody pod ciśnieniem hydrostatycznym. Płytsze poziomy wodonośne występują na głębokości około 10m ppt i pochodzą z soczew, lub żył wypełnionych piaskami organicznymi i osadami trudniej przepuszczalnymi (glinami, iłami). Występują one również pod ciśnieniem hydrostatycznym.

Doliny rzeczne, roztopowe i zagłębienia terenu charakteryzują się płytkim występowaniem wód gruntowych w strefie  głębokości  0-1m p.p.t.

Na powierzchni wysoczyzny polodowcowej – płaskiej, zbudowanej z osadów trudniej przepuszczalnych na  powierzchni terenu lub pod przykryciem piasków o niewielkiej miąższości, zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości około 2-3m p.p.t. i głębiej. Mają miejsce również sączenia przypowierzchniowe, a w czasie wiosennych roztopów – wierzchówki na głębokości 2m p.p.t. Pierwszy poziom wód gruntowych na tych terenach  nie tworzy jednolitego poziomu wodonośnego, występuje na różnej głębokości  najczęściej w postaci soczew i sączeń wody W wyższych partiach wysoczyzny polodowcowej zwierciadło wód gruntowych zalega na głębokości 2-3m p.p.t. i powyżej 3m p.p.t.  Zbudowane są one z osadów łatwiej przepuszczalnych (piaski) charakteryzują się występowaniem wód gruntowych na znacznej głębokości. Głębokość występowania wód uzależniona jest w znacznym stopniu od miąższości osadów przepuszczalnych. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny.

Generalnie obszar wysoczyzny charakteryzują korzystne warunki gruntowo-wodne dla posadowienia obiektów. Niekorzystne warunki dla budownictwa występują w obrębie dolin rzecznych i zagłębień terenu z uwagi na wody płytsze niż 1,0 m p.p.t.

Główny użytkowy poziom wodonośny  występuje w utworach czwartorzędowych na głębokości 15-50m, jedynie w południowo-zachodniej części gminy w strefie 50-150m. Jakość wody jest dobra  - II klasa - wymagająca uzdatnienia do celów pitnych, a w środkowej części w pasie płn.-płd. nawet  I klasa. W najbliższym punkcie krajowego monitoringu wód podziemnych znajdującym się w Krzykosach (gmina Bulkowo)  odnotowano (2004r.)  I  klasę czystości zwykłych wód podziemnych w utworach czwartorzędowych. Potencjalna wydajność typowej studni kształtuje się w granicach 30-120m3/h, jedynie na krańcach płn-wsch i płd-zach. jest niska do 30m3/h. Zasoby dyspozycyjne wody w granicach gminy wynoszą (na podstawie ujęć o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych)  284,0 m3/h.

Gmina Staroźreby znajduje się w granicach GZWP – Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A (południowa część gminy) i 215 (środkowa i północna część). Są to zbiorniki wód w ośrodku porowym występujących w osadach trzeciorzędowych wyróżnionych jako Subniecka Warszawska (część centralna) i Subniecka Warszawska. Średnia głębokość ujęć czerpiących wodę z tej jednostki wynosi 160-180m . Znaczna głębokość zbiorników decyduje o stosunkowo dobrej izolacyjności wód od powierzchni i ich dużej waloryzacji - mała  wrażliwość  na  wpływ  czynników  antropogenicznych  -  struktury   hydrogeologiczne  są  dobrze  izolowane (wysoczyzna).

W gminie podstawowym elementem małej retencji są naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, zbiorniki w cofce budowli piętrzących. Największe znajdują się w miejscowościach: Góra, Bylino, Staroźreby, Piączyn, Opatowiec.

Gmina Staroźreby położona jest w obrębie klimatycznej dzielnicy „dzielnicy środkowej”, która obejmuje wschodnią część Niziny Wielkopolskiej oraz Nizinę Mazowiecką. Charakteryzuje się małym rocznym opadem atmosferycznym wynoszącym poniżej 500 mm. Liczba dni mroźnych waha się od 3 do 50, a liczba dni z przymrozkami mieści się w przedziale 100 -110. Czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 8 dni do 60 dni, a okres wegetacji trwa od 200 do 220 dni.   Średnia temperatura roczna na obszarze gminy wynosi +7,60C, natomiast średnia temperatura   najcieplejszego   miesiąca    lipca wynosi + 18,10C,    a  najchłodniejszego stycznia -2,60C. Średnia roczna wilgotność powietrza - około 80%. Największa intensywność mgieł występuje w okresie jesienno-zimowym, a najmniejsza w okresie pełni lata i wiosny. Średnie roczne zachmurzenie wynosi 6,9 stopnia pokrycia nieba, a więc jest nieco większe od średniego zachmurzenia dla Polski, które wynosi 6,4 stopnia pokrycia nieba. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi średnio około 40 i jest mniejsza od średniej liczby dla dzielnicy środkowej, która wynosi 50-60 dni. Na obszarze gminy dominują wiatry zachodnie a ich najmniejsza prędkość przypada na okres wiosenny.  Największą role w przewietrzaniu terenu odgrywa dolina rzeki Płonki, której przebieg jest zgodny z ogólnym kierunkiem nawietrzania terenu. Z tego względu bardzo istotne jest utrzymanie nieprzegrodzonych dolin cieków, co zapewni prawidłowe warunki anemologiczne  i  dobre warunki  termiczno- wilgotnościowe. Generalnie warunki klimatu na obszarze gminy Staroźreby należą do korzystnych, tylko na terenach z płytko występującą wodą gruntową są mniej korzystne, co związane jest ze zwiększeniem wilgotności względnej powietrza. Również w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, ze względu na zwiększoną częstotliwość zalegania mgieł występują mniej korzystne warunki termiczno- wilgotnościowe.

Podstawowym parametrem charakteryzującym stan powietrza jest stężenie zanieczyszczeń w nim zawartych. Aktualny stan jakości powietrza (rozkład stężeń  średniorocznych  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych)  w gminie przedstawia się  następująco: SO2 – 7 g/m3, pył  zawieszony - 23g/m3, NO2  - 14 g/m3 , CO – 400g/m3 , benzen 1,4g/m3, ołów - 0,04g/m3.

Na obszarze przedmiotowej gminy obserwuje się podwyższoną zawartość pierwiastków pochodzących z zanieczyszczeń liniowych CO i NO2 oraz ołowiu. Związane jest to przede wszystkim z przebiegiem przez analizowaną gminę dróg nr 10 i  567 o dużym natężeniu ruchu.

W bezpośrednim sąsiedztwie ulic mogą występować problemy z dotrzymaniem dopuszczalnych stężeń benzenu. Także metale ciężkie np.: ołów i kadm emitowane ze spalinami samochodowymi w pobliżu powierzchni ziemi stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców w sąsiedztwie tras komunikacyjnych

Zanieczyszczenie powietrza CO, ołowiem  i NO2  ze źródeł powierzchniowych  jest minimalne, poziomy stężeń tych zanieczyszczeń są niskie i ulegają zmniejszaniu. Poziomy dopuszczalnych stężeń ozonu są dotrzymywane, kształtują się w okolicach średnich wartości i zależą od warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń powietrza tlenkami azotu.

Znaczne ilości pyłu zawartego w powietrzu pochodzą ze źródeł emisji niezorganizowanej i możliwości ich redukcji są ciągle ograniczone. Wykorzystywany najczęściej jako nośnik energii węgiel kamienny charakteryzuje się dużą  zawartością  popiołu  i  siarki  palnej. Stężenia SO2 i NO2  kształtują się w granicach poziomów dopuszczalnych, podwyższenia mają charakter chwilowy, występuje   zmienność  sezonowa   stężeń  SO2 – wyższe  w  okresie   zimowym (sezon  grzewczy). Ogrzewanie budynków jest źródłem emisji gazów szklarniowych i zakwaszających.

Klasyfikacja stanu zanieczyszczenia powietrza przedstawia się następująco (2008r.)

-  z uwzględnieniem kryterium w celu ochrony zdrowia

| Rodzaj zanieczyszczenia | strefa płocko-płońska |
| --- | --- |
| SO2 | A |
| NO2 | A |
| PM10 | A |
| CO | A |
| benzen | A |
| ołów | A |

- z uwzględnieniem  kryterium w celu  ochrony roślin

| Rodzaj zanieczyszczenia | Strefa płocko-płońska |
| --- | --- |
| SO2 | A |
| NOx | A |

W strefie płocko-płońskiej, do której przynależy gmina Staroźreby standardy imisyjne były dotrzymane.

Źródłami emisji pola elektromagnetycznego są urządzenia radiokomunikacyjne (stacje telefonii komórkowej) oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV.

Proces urbanizacji wśród wielu ujemnych zjawisk niesie za sobą również wzrost poziomu emisji hałasu do środowiska. Najbardziej dokuczliwym źródłem hałasu jest transport i komunikacja drogowa stanowiąca około 80 % hałasów. Klimat akustyczny jest niekorzystny dla ludzi zamieszkujących na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych, hałas stwarza dyskomfort akustyczny. Głównym źródłem niezorganizowanej emisji hałasu na terenie gminy są drogi:

- krajowa nr 10 relacji Toruń – Warszawa obciążona średnim ruchem  pojazdów  na  dobę 8676 (2005r), która jest źródłem hałasu  komunikacyjnego o  poziomie 70-75dB, określanego jako dokuczliwy.

- wojewódzka nr  567 relacji  Góra –Staroźreby - Ciółkowo obciążona średnim ruchem  pojazdów  na  dobę 3011 (2005r),

- oraz drogi powiatowe.

W bezpośrednim sąsiedztwie dróg ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym występują przewyższenia  wartości  średnich  rocznych  stężeń  NO2 i benzenu  nad  wartościami  tła. Trasy komunikacyjne wpływają bezpośrednio na pogorszenie warunków aerosanitarnych terenów przyległych oraz w poważnym stopniu oddziaływują degradująco na środowisko przyrodnicze.

Gmina Staroźreby należy do gmin rolniczych o w miarę  korzystnych warunkach agroekologicznych. Stanowią one podstawę do rozwoju i intensyfikacji produkcji rolnej.  Dominującą pozycję w ramach gruntów ornych zajmują gleby o wysokich walorach przyrodniczych, korzystne dla produkcji rolniczej (II-IVklasy bonitacyjnej), które stanowią 71% areału. Drobne  kompleksy leśne zajmują środkową i północną częśc gminy, użytki zielone występują wzdłuż rzek i cieków. Struktura uzytkowania powierzchni ziemi przedstawia się nastepująco:  użytki rolne – 88%, grunty orne – 80%, lasy – 6,2%, łąki i pastwiska – 8%, pozostałe – 5,5%.

Wskaźnik oceny rolniczej przestrzeni produkcyjnej (bonitacji użytków rolnych) dla obszaru gminy wynosi 0,99-0,9 i lokuje gminę na stosunkowo wysokiej pozycji w powiecie.    Większość stanowią gleby wytworzone z piasków naglinowych i glin zwałowych lekkich. Jedynie w części płd-wsch. gminy zalegają czarne i szare ziemie wytworzone z glin. Natomiast doliny rzek i cieków wypełniają gleby hydromorficzne, gleby glejowe, mułowo-glejowe, torfowo-glejowe.         Najlepsze gleby zaliczane do kompleksu pszennego dobrego (kompleks 2), w klasach bonitacyjnych IIIa i IIIb, o właściwych stosunkach wodnych wytworzone w glinach pyłowych wodnego pochodzenia (gleby brunatne wyługowane i czarne ziemie zdegradowane) występują płatami w okolicach wsi: Bromierzyk, Rostkowo, Karwowo-Trojany, Góra, Rogowo, Piączyn, Staroźreby. Grunty dobrej i średniej wartości  zaliczane do kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego (klasa IIIb-IVa) wymagające często poprawy struktury i warunków wodnych (gleby bielicowe, brunatne wyługowane) zajmują większe tereny w północnej, zachodniej i południowej części gminy. Grunty orne klasy III podlegają ochronie prawnej przed zmianą użytkowania. Gleby o niskiej wartości   zaliczane  do kompleksów żytniego słabego, zbożowo-pastewnego i żytnio-łubinowego o małej sprawności fizycznej (za suche lub za mokre) większymi płatami występują w północno-wschodniej i środkowej (na południe od rz. Płonki) części gminy.   W dolinie rzeki Płonki, cieków i nielicznych zagłębieniach bezodpływowych występują – obok czarnych ziem – płytkie gleby murszowate napiaskowe i płytkie gleby torfowe, stanowiące użytki zielone w przewadze IV klasy bonitacyjnej. Położenie w zagłębieniach terenu sprzyja nagromadzeniu części organicznych i żyznych namułów. Gleby te użytkowane są jako łąki względnie pastwiska.   W gospodarce rolnej przeważa uprawa zbóż podstawowych, buraków cukrowych, rzepaku, oraz niewielki udział warzyw.  W produkcji zwierzęcej występuje specjalizacja w hodowli trzody chlewnej.  Gospodarka rolna oparta jest na indywidualnych gospodarstwach. W obszarowej strukturze agrarnej dominują gospodarstwa od 0 - 5 ha, stanowią one ponad 50 % gospodarstw w gminie.

Odporność gleb na degradację jest średnia na całym obszarze gminy. Ze względu  na udział gruntów  klas  V – VI w wysokości 28,5%,  stopień  techniczno-rolniczej  degradacji  struktury  ekologicznej  jest  średni.  Południowo- zachodnia  część obszaru gminy zagrożona jest erozją  wodną w stopniu średnim.

Szata roślinna. Ze względu na to, że analizowany teren jest w przeważającej części wykorzystywany rolniczo (88% powierzchni gminy), w strukturze roślinności rzeczywistej dominują zbiorowiska polne.  Lasy zajmują zaledwie 6,2% powierzchni gminy (średnia dla kraju 27 %) i należą do Nadleśnictwa Płock, oraz właścicieli prywatnych. Największe kompleksy nie przekraczają 60-70 ha. Siedliska reprezentowane są głównie  przez bór świeży (południowa część gminy), las mieszany (północna część gminy) i bór mieszany świeży, a w dolinie Płonki ols właściwy. Przeważają drzewostany sosnowe wieku ok 50 lat z pojedynczą i grupową domieszką brzozy, olszy, dębu. Na siedliskach olsowych występuje las olszowy z domieszką brzozy o przewadze wieku do 40 lat.  Ponieważ wskaźnik lesistości gminy jest bardzo niski, obszar gminy wymaga dolesień w skali 5 - 10 % ogólnej powierzchni.

Obecny stan flory gminy – wysoczyzn i dolin obejmuje prawie wszystkie ekologiczne typy roślin charakterystyczne dla krainy niżu polskiego. Zbiorowiska roślinne są charakterystycznym składnikiem krajobrazu geograficznego. Tak więc na płaskiej wysoczyżnie  wody opadowe wsiąkają w głąb zubażając gleby, które są siedliskami roślinności borowej. W zagłębieniach dolin rzecznych w warunkach nawilgocenia powstają zbiorowiska turzycowe i lasy olchowe, a w zalewowych dnach dolin roślinność należy do typu łęgowego. Użytki zielone  zajmują w większości łąki świeże z dominacją zespołu rajgrasu wyniosłego reprezentowanego przez liczne gatunki  traw i roślin motylkowych. Na polach uprawnych wysoczyzny dominują zbiorowiska chwastów z  rodzaju archeofitów. W grupie roślinności antropogenicznej odgrywającej dominującą rolę na terenach  zurbanizowanych i związanych  z  siedliskami  ludzkimi, należy odnotować tereny sadów, zieleni urządzonej – parków i cmentarzy,  zieleń  przydrożną i ogródków przydomowych (jesion, klon, lipa, robinia, topole, brzoza, grab). Występujące na terenie gminy parki (Bromierzyk, Góra Nowa, Staroźreby, Bromierz Nowy, Opatowiec, Nowa Wieś) są pozostałością dawnych parków dworskich, pochodzą z XIX i XVIII wieku  i stanowią sztuczne kombinacje drzew  z udziałem krzewów i zielonych roślin ozdobnych. Konsekwencją braku fachowej opieki i pielęgnacji drzewostanu jest jego częściowe zdziczenie i nadmierne zagęszczenie (samosiejki).

Głównym walorem przyrodniczym i krajobrazowym gminy Staroźreby jest dolina rzeki Płonki. Struktura krajobrazu to mozaika agrocenoz  drobnoprzestrzennych, trwałych użytków zielonych i lasów. Obszar doliny rzeki jest siedliskiem różnych gatunków fauny i flory hydrofilnej, pełni również ważne funkcje klimatotwórcze dla gminy. Jest to układ urozmaicony siedliskowo, z udziałem siedlisk hydrogenicznych. W skład tego ciągu ekologicznego wchodzą między innymi:

- rzeka Płonka stanowiąca aktywny biologicznie ekosystem wodny,

- aktywne ekosystemy łąkowo – bagienne wzdłuż rzeki,

- drobne kompleksy leśne na siedlisku olsu – olsy i łozowiska, jesionowo-olszowy ciągnące się pasmowo wzdłuż rzeki,

- łąki i uprawy rolne.

Rozbudowana sieć hydrograficzna z rozrzuconymi w ich dnach grupami oraz kępami drzew, pasmami lub rzędami zadrzewień stanowiącymi obramowanie cieków i zbiorników wodnych tworzy naturalne zielone ciągi przyrodnicze pełniące funkcje powiązań ekologicznych, zapewniających równowagę w środowisku.

Faunę  stanowią  głównie gatunki, które dostosowały się do antropogenicznego układu biocenotycznego. Wśród owadów są to pospolite szkodniki, a wśród ssaków – gryzonie i zwierzęta  hodowlane  w  większości  bydło  i  trzoda   chlewna   oraz  inne gatunki   synantropijne   związane   z   siedzibami  ludzkimi. Fauna obszarów rolniczych odznacza się licznymi gatunkami motyli. Natomiast istniejące na terenie gminy unikalne formy rzeźby terenu są siedliskiem rzadkich  płazów i gadów: padalec, kumak nizinny, gatunki żab, rzekotka drzewna, jaszczurka żyworodna. Najbardziej liczna jest fauna ptasia.

Na   terenie   gminy   występują   następujące   formy ochrony   przyrody wyznaczone na podstawie "Ustawy o ochronie przyrody":

- pomniki przyrody:  występują w parku w Staroźrebach  i są to kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy oraz jesion wyniosły.

Ochronie  podlegają też  siedliska przyrodnicze:

naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, , zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, łęg jesionowo-olszowy, olsy i łozowiska, łęg topolowo-wierzbowy.

Obszary wskazane do objęcia prawną  formą ochrony to:

- jako zespół  przyrodniczo - krajobrazowy  - dolina rzeki Płonki na terenie, której buduje swoje gniazda będący pod ochroną perkoz,

- jako użytki ekologiczne - pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedlisk: tereny zabagnione wypełnione torfem w okolicach Karwowo-Krzywanice (Radziechowo), Bylino (przy rzece Płonce) .

Na terenie gminy zlokalizowane są zabytkowe parki:

- Bromierzyk – dworski o powierzchni 4,4ha, z początku XX wieku; Góra Nowa – dworski o powierzchni 1,3ha z początku XIX wieku; Staroźreby – pałacowy o powierzchni 9,0ha z XVIII wieku.

5.1. Analiza  i  ocena  stanu  środowiska  na  obszarach  objętych przewidywanym znaczącym  oddziaływaniem

Do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko na terenach objętych opracowaniem  można zaliczyć inwestycje celu publicznego:

- drogę krajową nr 10 relacji  Płońsk – Toruń.

- drogi wojewódzka Nr 567,  planowana obwodnica we wsi gminnej w ciągu tej drogi,

- drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej,

- systemy (obiekty i urządzenia) infrastruktury technicznej: magistralna sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazociągi wysokiego ciśnienia, linie elektroenergetyczne WN, stacje telefonii komórkowej, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód podziemnych,

oraz  pozostałe obiekty:

- tereny zabudowy usługowej  i produkcyjnej o powierzchni powyżej 1ha,

- tereny zabudowy mieszkaniowej o powierzchni powyżej 2ha jeśli nie objęte sa planem miejscowym,

- fermy  drobiu, bydła, trzody chlewne o obsadzie przekraczającej  40DJP (w sasiedztwie zabudowy) i 60DJP (na terena otwartych).

- planowana lokalizacja turbin wiatrowych na terenach wysoczyzny w południowej i zachodniej części gminy,

- dopuszczona   ustaleniami Studium lokalizacja  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  na terenach o funkcji produkcyjno-usługowej

- dopuszczona   ustaleniami Studium lokalizacja  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenach  zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

- eksploatacja kopalin na obszarze powyżej 2ha.

Obecnie stan środowiska na terenach w/w lokalizacji jest porównywalny ze stanem środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Gorszym  klimatem  akustycznym  i  warunkami  aerosanitarnymi oraz możliwym zanieczyszczeniem wód gruntowych charakteryzuje się sąsiedztwo:

- dróg ponadlokalnych ze  względu  na  zanieczyszczenia  komunikacyjne i hałas (wyższe  stężenia  NO2, CO2,  węglowodorów  alifatycznych,  metali  ciężkich, większy opad pyłu),

- terenów eksploatacji kopalin  - pylenie, hałas z pracy sprzętu,

- ferm drobiu, bydła, trzody chlewnej – uciążliwość stwarzają odory,

- linii elektroenergetycznych WN  wytwarzających  promieniowanie elektromagnetyczne.

  - Analiza  i  ocena istniejących  problemów  ochrony  środowiska

Problemy  optymalnego  wykorzystania  zasobów  środowiska  na   terenach  objętych zmianą studium  koncentrują się  na  kilku  zagadnieniach:

- wysokie walory przyrodnicze gleb generujące intensywną gospodarkę rolną,

- presja urbanizacyjna na tereny o wysokich walorach agroekologicznych ze względu na  powszechne ich występowanie,

- zachowanie cennych walorów przyrodniczych i kulturowych – ochrona przed nadmierną penetracją i degradacją krajobrazu w rejonie doliny rzeki Płonki,  rewaloryzacja zespołów dworsko-parkowych,

- występowanie  terenów  o  korzystnych  warunkach  do  zabudowy: zadawalające  warunki  geotechniczne (za wyjątkiem dolin rzecznych) dla posadowienia obiektów,

- zachowanie roli korytarza ekologicznego doliny rzeki Płonki łączącej obszar gminy z regionalnym systemem przyrodniczym,

- korzystne warunki klimatu lokalnego i higieny atmosfery, stężenia średnioroczne zanieczyszczeń kształtują się poniżej wartości dopuszczalnych, w gminie nie ma potrzeby podejmowania działań na rzecz poprawy stanu czystości powietrza,

- presja urbanizacyjna w  zakresie  funkcji usługowych, produkcyjnych i mieszkaniowych w sąsiedztwie dróg  ponadlokalnych, rozciąganie zabudowy,

- utrzymanie mozaikowatego charakteru krajobrazu (lasy, pola uprawne, łąki, kępy zadrzewień i zakrzewień ),

- niedostateczna ilość zieleni wysokiej  (zbyt niski wskaźnik lesistości, zadrzewień), co wpływa  niekorzystnie  na  warunki  gruntowo – wodne i  mikroklimatyczne, powierzchnia gminy wymaga dolesienia w wysokości 5-10%,

- nie do końca uporządkowana gospodarka ściekowa (dysproporcje między rozwojem sieci wodociągowej, a kanalizacyjnej, niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników, brak systemu odprowadzania ścieków deszczowych, spływy obszarowe z pól) stanowiąca zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i gruntowych,

- zasobność warstw geologicznych w kruszywa naturalne powoduje zmianę ukształtowania terenu  (ozy, kemy) w wyniku eksploatacji kopalin, rekultywacja terenów powyrobiskowych.

  - Analiza i ocena celów ochrony  środowiska  ustanowionych  na  szczeblu międzynarodowym albo  krajowym

Przełożenie celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym na obszar objęty prognozą zawarte jest we Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego i dotyczy poprawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego (ochrona walorów przyrodniczych, poprawa standardów środowiska).

Celem tej polityki jest stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych:

- zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych,

- zwiększenie lesistości i ochrona lasów

oraz

- zachowanie korzystnych warunków aerosanitarnych,

- racjonalizację gospodarki wodnej,

- ochronę gleb,

- porządkowanie gospodarki odpadami.

W celu odpowiedniego kształtowania doliny Płonki w ramach ekologicznego systemu obszarów chronionych projektowane jest  utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w dolinie rzeki.

Powyższe działania znajdują odzwierciedlenie w polityce przestrzennej gminy zawartej w Studium poprzez zapisy odnośnie ochrony i kształtowania środowiska.

6. Ocena skutków realizacji ustaleń Studium na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Określone w Zmianie Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego głównie w zakresie rozwoju   funkcji mieszkaniowo-usługowych,  produkcyjno-usługowych na terenach objętych opracowaniem jest kontynuacją rozwijającego się w wybranych miejscowościach i wzdłuż dróg zainwestowania.   Nowe przestrzenie do urbanizacji wyznaczono uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze oraz  adaptując tereny z już istniejącymi podziałami na działki budowlane, które dotychczas nie zostały zainwestowane.  W związku z występowaniem w urbanizujących się obszarach gminy, gruntów  chronionych przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze,  tereny rozwojowe zajmują  też  grunty rolne III  klasy bonitacyjnej.

Określone w Studium kierunki zagospodarowania  tworzą jednostki strukturalne o przeważających funkcjach:

- mieszkaniowo - usługowej i produkcyjno-usługowej Staroźreby, jednostka Bromierzyk – Góra wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz Góra – Przedbórz wzdłuż drogi krajowej, Mikołajewo, Zdziar Wielki, Rostkowo,

Ponadto studium ustala rozwój następujących funkcji:

- eksploatacji kopalin w miejscowościach Dąbrusk, Sędek, Rogowo, Stoplin, oraz adaptuje istniejące tereny w  miejscowościach: Worowice-Wyroby, Przedbórz, Dłużniewo, Karwowo, Nowa Wieś, Przeciszewo,

- urządzeń i obiektów elektrowni wiatrowej w południowej części gminy w miejscowościach Przedpełce, Mikołajewo, Dąbrusk, Przeciszewo, Staroźreby Hektary, Słomkowo, Zdziar Wielki, Sarzyn, Ostrzykowo, Nowa Wieś (planowane turbiny będą nowe i wyposażone w nowoczesne systemy przekładniowe, wolnoobrotowe o zminimalizowanej emisji hałasu i drgań),

- rozbudowę układu drogowego – obwodnica wsi Staroźreby  w ciągu drogi wojewódzkiej,

- zalesienia (obszar gminy wymaga dolesień w skali 5 - 10 % ogólnej powierzchni).

Na terenach potencjalnego rozwoju nastąpi inne niż dotychczasowe użytkowanie powierzchni ziemi i zmiana krajobrazu. Rozwój zainwestowania wiąże się z przekształceniem powierzchni ziemi, powstaniem ścieków, emisji energetycznych, odpadów stałych, hałasem, zmianą krajobrazu, które mają wpływ na środowisko. Ogółem  ustalone  w przedmiotowym dokumencie tereny rozwojowe do zabudowy powodują  zwiększenie potencjalnego obszar urbanizacji (w stosunku do obowiązującego Studium) o   powierzchnię ok. 700ha gruntów,   co  stanowi ok. 5 % łącznej  powierzchni  gminy.

- Generalnie realizacja polityki przestrzennej z zakresu rozwoju zabudowy, eksploatacji kopalin i  lokalizacji farmy wiatrowej  może  spowodować następujące oddziaływania na środowisko i  potencjalne zagrożenia:

- zmiany  stosunków  wodnych - uzbrajanie  terenów powoduje  osuszanie  gruntów,  co  prowadzi  do  zmniejszenia  uwilgocenia  utworów  przypowierzchniowych  na  skutek  ubytku  wody, postępujące przesuszenie terenów leśnych i łąkowych,

- zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych  - niekontrolowane spływy  z  powierzchni  utwardzonych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa,

- zanieczyszczenie  wód  gruntowych - w przypadku  nieuporządkowanej gospodarki ściekami sanitarnymi (punktowe zrzuty ścieków do odbiorników wodnych), opadowymi i technologicznymi, wyciek substancji ropopochodnych ze sprzętu wydobywczego do gruntu,

- deformacje  rzeźby  powierzchni  ziemi  - antropogeniczne  przekształcenie  terenu, zmieni się morfologia terenu w obszarach wyrobisk, prace eksploatacyjne mogą uruchomić erozję wodną, czyli proces niszczenia powierzchniowych warstw gleby na zboczach, uruchomienie procesów osuwiskowych w zasięgu skarp,

- degradacja  gleby – zabudowa techniczna,  prace  budowlane  powodują  naruszenie  stabilności  ekosystemów  glebowych, zniszczenie pokrywy glebowo-roślinnej w wyniku technicznej zabudowy powierzchni ziemi i eksploatacji kopalin, zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery, systemu komunikacyjnego i gospodarki odpadami,

- oddziaływanie   na roślinność  i  świat  zwierzęcy  - w związku z realizacją zasady tworzenia zwartej  przestrzennej struktury osadnictwa,  na większości terenów nie nastąpi fragmentacja siedlisk i utrudnienia w migracji zwierząt, może nastąpić sukcesja wtórna powodująca zmniejszanie areału cennych zbiorowisk roślinnych, wprowadzanie obcych gatunków roślin i zwierząt;   zieleń urządzona w powiązaniu z niską intensywnością zabudowy może spowodować wzbogacenie  różnorodności  szaty  roślinnej  w  stosunku  do  rolniczego  otoczenia (roślinność pól uprawnych i ruderalna  zostanie  zastąpiona  przez  synantropijną  związaną  z  siedzibami  ludzkimi), słabe wzajemne wzbogacanie biologiczne poszczególnych skupisk zieleni poprawią między innymi zalesienia, zadrzewienia.  Konflikty na linii urbanizacja, a ekosystemy  mogą wystąpić w sąsiedztwie doliny rzeki Płonki (Zdziar Wielki),

- zagrożenie  hałasem  i  wibracjami   - praca  sprzętu  w  fazie  budowy,  ruch  samochodowy, hałas przemysłowy, praca turbin wiatrowych,

- zanieczyszczenia  odpadami  stałymi  – „dzikie” wysypiska, zaśmiecanie,

- zanieczyszczenia  powietrza: emisje energetyczne (m.in. SO2 ,  NO2,  CO) z procesów grzewczych i technologicznych, emisje pyłowo – gazowe  z  silników  pojazdów,

- klimat    wszelka  zabudowa  techniczna  zwiększa  operację  promieni  słonecznych,  nasila  wahania  temperatury,  osusza  grunt  i  zmniejsza  wilgotność  powietrza  atmosferycznego,

- zmiana krajobrazu - z przestrzeni rolniczej na zabudowany oraz przemysłowy (wiatraki, naziemne systemy infrastruktury technicznej) dotyczy  (w stosunku do obowiązującego dokumentu ) ok. 2,4% powierzchni gminy.

Realizacja ustaleń Studium spowoduje następujące oddziaływanie na środowisko w zakresie poszczególnych polityk:

►Kształtowanie układów osadniczych

- zabudowa mieszkaniowo – usługowa  -  lokalizacja obiektów w zakresie  tych funkcji, wiąże się w okresie eksploatacji z powstawaniem ścieków bytowo- gospodarczych, niskimi emisjami energetycznymi pyłowo- gazowymi do atmosfery, produkcją odpadów stałych, wzrostem natężenia ruchu samochodów (hałas, spaliny).  Ogrzewanie budynków jest źródłem emisji gazów szklarniowych i zakwaszających. Realizacja i utrzymanie w ramach tych funkcji  zieleni urządzonej pozwoli zachować standardy środowiska.  Rozwój zabudowy w miejscowości Zdziar Wielki i Sarzyn w sąsiedztwie  doliny rzeki Płonki może zagrażać degradacją jej walorów krajobrazowych i przyrodniczych (zawężenie korytarza ekologicznego), utrudniać migrację zwierząt i materii.

- zabudowa produkcyjno-usługowa  – eksploatacja obiektów w ramach tej  funkcji wiąże się z powstawaniem ścieków, odpadów, emisji pyłowo – gazowych do atmosfery, ale także z wprowadzeniem zadbanej zieleni urządzonej izolacyjnej. Powstałe w procesach produkcji ścieki  technologiczne charakteryzują się większym ładunkiem zanieczyszczeń chemicznych. Większy jest też ładunek zanieczyszczeń w spływających, z powierzchni utwardzonych, wodach opadowych. Na terenach produkcyjnych i usługowych mogą powstać odpady stałe i ścieki różniące się składem od bytowych, większy jest udział odpadów nieorganicznych, a  także  mogą  powstawać  odpady  niebezpieczne.

- Eksploatacja kopalin -  zmiana morfologii terenu, stosunków wodnych (zakłócenie zwierciadła wody),  emisje pyłowo-gazowe, w procesie rekultywacji zwiększenie powierzchni bologicznie czynnej – rekultywacja we kierunku leśnym lub wodnym.

► zasady ochrony środowiska przyrodniczego

- w zakresie struktury przyrodniczej  - określono

- ochronę obszarów objętych formami ochrony poprzez eliminowanie procesów drgradacji, promowanie technologii proekologicznych, ochronę powierzchni ziemi, wód powierzchniowych (Płonka) i podziemnych, wyłączenie z zabudowy terenów lasów, terenów zielonych towarzyszących ciekom wodnym, ochronę korytarza ekologicznego rzeki Płonki poprzez objęcie prawną formą ochrony,

- porządkowanie i modernizację poprzez równoważenie interesów środowiska i potrzeb rozwojowych, rewaloryzację układów przestrzennych wsi i zespołów osadniczych,

- rozwój poprzez powiększenie terenów biologicznie aktywnych np. zwiększanie powierzchni leśnej (do 15% powierzchni gminy), zadrzewianie i zagospodarowanie zielenią wzbogaci funkcje ekologiczne w obszarze dolin rzecznych i na wysoczyźnie regulując stosunki wodne  oraz  powiązania  przyrodnicze  między  ekosystemami przyrodniczymi  gminy.

►  Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

- układ komunikacyjny – droga krajowa, wojewódzka, powiatowe, gminne – funkcjonowanie i rozwój powierzchni utwardzonych, ulic, parkingów, spowoduje spływ wód opadowych unoszących osiadły pył oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, a wraz z nimi związki ołowiu, kadmu i cynku. W spływie z jezdni najbardziej uciążliwe są zanieczyszczenia olejowe i tłuszcze, związki ołowiu, węglowodory aromatyczne (benzo/a/piren). Budowa nowych ciągów komunikacyjnych (obwodnice) spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi i utrudnienia w migracji fauny. Planowane obiekty lokalizowane są na terenie wysoczyzny poza obszarami chronionymi przyrodniczo.    Zainwestowanie terenów wiąże się z rozwojem sieci komunikacyjnej, wzrostem natężenia ruchu, a tym samym wzrostem emisji zanieczyszczeń i hałasu na drogach i w pasach terenu bezpośrednio do nich przyległych.  Przewidywane polityką przestrzenną formy zagospodarowania  terenu  nie spowodują znaczącego pogorszenie  klimatu  akustycznego ze względu na występowanie tylko ruchu lokalnego. Tereny  rozwojowe w  większym  stopniu wymagają  zapewnienia  właściwego  komfortu  akustycznego szczególnie od strony drogi krajowej, wojewódzkich niż  powodują pogorszenie  klimatu  akustycznego.   Wartości  równoważonego  poziomu  dźwięku od hałasu  komunikacyjnego na istniejących ciągach dróg krajowej i wojewódzkiej nie  gwarantują  warunków  komfortu  akustycznego  dla  terenów  przyległych.

Założony rozwój systemów infrastruktury przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej (zbiorcze kanalizacje w Staroźrebach i Górze), odpadami i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co będzie skutkowało ochroną walorów środowiska: wód, gleby, powietrza. Określone kierunki  budowy i rozbudowy systemów: sytuowanie urządzeń liniowych wzdłuż układów komunikacyjnych i z wykorzystaniem istniejących korytarzy infrastruktury ograniczy ingerencję w krajobraz i powierzchnię ziemii do już funkcjonujących szlaków zapobiegając degradacji krajobrazu.

-  Lokalizacja turbin wiatrowych    może być źródłem hałasu i drgań szkodliwych dla zdrowia ludzi (uszkodzenie słuchu), przeszkodą na drodze wędrówek ptaków (bociana białego)  i nietoperzy i jest ingerencją w krajobraz.

Lokalizacja turbin wiatrowych dopuszczana jest na teranach nie objętych prawnymi formami ochrony przyrody, na wysoczyźnie o dużej odporności środowiska na degradację, na gruntach stabilnych geologicznie oraz w odpowiedniej odległości od dolin rzek i zabudowy.

Negatywne aspekty  szkodliwości energetyki wiatrowej na poszczególne komponenty środowiska mogą być następujące:

‪  na ptaki –  przeszkoda na drodze wędrówek patków  (m.in. bociana białego), na podstawie badań  1-2 osobniki ptaków drapieżnych (głównie myszołowów) stracić może życie na podstawie kolizji z wiatrakami. Na badanej farmie brak było wyraźnych miejsc koncentracji  ptaków. Róznorodnościa awifauny lęgowej wyróżniał się jedynie obszar łąk pomiedzy wsiami Sędek i Dąbrusk, gdzie stwierdzono żerowiska żurawia, derkacza i jarzębatki oraz zagęszczenie ptaków śpiewających i stado potrzeszczy w okolicach Przedpełc. Na tle reszty badanego obszaru wyróżniały się okolice Opatowca jako miejsce żerowania czajek, gawronów.   Większość ptasich wędrówek odbywa się znacznie powyżej zasięgu łopat wirnika.

‪ nietoperze - przeszkoda na drodze wędrówek i bytowania;    średni indeks aktywności aktywności dla wszystkich gatunków nietoperzy na całym obszarze badań Farmy „Staroźreby”  wynosi 3,12 – wskazuje to na średnie wykorzystanie przez nietoperze tego terenu, najwyższy udział miały borowce wielkie. Niewielki wzrost aktywności nietoperzy  w okresie wiosennych migracji. Na terenie wsi Słomkowo, Opatowiec, Mikołajewo, Dąbrusk i Sędek rejestrowano wysoką aktywnośc nietoperzy, ale poszukiwanie ich kolonii rozrodczych było bezowocne.

‪ krajobraz – zmiana krajobrazu nie jest znacząca,  turbiny lokalizowane są w rozproszeniu nie stanowią przeszkody w dotychczasowym użytkowaniu powierzchni ziemi.

‪ zdrowie ludzi - źródło hałasu i drgań szkodliwych dla zdrowia ludzi (uszkodzenie słuchu);  tylko infradźwięki o wysokim natężeniu mogą być szkodliwe, a te wytwarzane przez wiatraki mają małe natężenie. Infradźwieki i dźwięki niesłyszalne o niskiej częstotliwości nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Infradźwięki generowane przez turbiny wiatrowe są często na tym samym poziomie co dźwięki obecne w środowisku naturalnym.

►zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Przyjęte rozwiązania zabezpieczają funkcjonowanie obiektów zabytkowych i ochronę krajobrazu kulturowego poprzez:

-  rewaloryzację i promocję historycznej struktury przestrzennej gminy.

Celem działań powinno być zahamowanie procesów degradacji struktury zabytkowej szczególnie zespołów dworsko - parkowych szczególnie w Staroźrebach, Górze, a następnie uzyskanie stopniowej poprawy jakości środowiska kulturowego. Wszystkie obiekty znajdujące się w obszarze ochrony konserwatorskiej niezależnie od rewaloryzacji zewnętrznej, poprawy standardu technicznego mogą podlegać sanacji funkcji wewnętrznej.

-  ochrona stanowisk archeologicznych – wszelkie działania w ich obrębie mogą być podejmowane po uzyskaniu zezwolenia służb konserwatorskich i spełnieniu ustalonych w nich warunków; ow stosunku do najcenniejszych stanowisk należy rozpocząć procedurę wpisu do rejestru zabytków co uchroni je przed zniszczeniem, objęcie badaniami rozpoznawczymi stanowisk znajdujących się w spisie konserwatorskim,

- .zharminizowanie nowej zabudowy i zagospodarowania z obiektami podlegającymi ochronie konserwatorskiej oraz z założeniami historycznymi stanowiącymi krajobraz kulturowy.

Ze  względu  na  ogólność i elastyczność  zapisów  polityki przestrzennej  w prognozie  nie  ma  możliwości  dokonania  dokładnej analizy  i  oceny ilościowej  oddziaływań. Na określonych w zmianie Studium terenach  rozwojowych może zamieszkać ok. 14000 osób.  Korzystając z jednostkowych wskaźników ilości ścieków określono, że na nowo wyznaczonych terenach mieszkaniowych i produkcyjnych może powstać  ok. 2200m3/d ścieków  sanitarnych oraz ok. 2300Mg/rok odpadów komunalnych.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu.

Brak realizacji polityki przestrzennej będącej przedmiotem zmiany Studium będzie skutkował pozostawieniem analizowanych terenów  w dotychczasowym w większości rolniczym użytkowaniu, które ze względu na średnie, a także niskie klasy gruntów, małe areały oraz położenie w sąsiedztwie tras krajowych i wojewódzkich jest mało korzystne  dla prowadzenia gospodarki rolnej i często odłogowane. Nawożenie  gruntów ma udział w procesach eutrofizacji pobliskich wód powodowanych spływem pierwiastków biogennych z pól. Powyższe prowadzi też do niekorzystnych zmian jakościowych i ilościowych roślinności oraz zgrupowań zwierząt.

Zaprzestanie     użytkowania  rolniczego  powoduje, że tereny pozostają nieużytkami porastającymi w pobliżu lasów samosiejkami sosny i brzozy, a w sąsiedztwie  istniejącej zabudowy roślinnością  ruderalną. Będzie następował dalszy żywiołowy rozwój zabudowy w  oparciu o zasadę „dobrego sąsiedztwa” poprzez decyzje o warunkach zabudowy, co może spowodować zawężenie korytarzy migracji  gatunków (dolina Płonki w Zdziarze) i degradację krajobrazu.

6.1. Analiza  i  ocena  przewidywanego  znaczącego  oddziaływania  na środowisko i zabytki.

Określone w Studium zasady ochrony środowiska dopuszczają lokalizację  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach funkcji produkcyjno-usługowych oraz przedsięwzięć mogących poterncjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w ramach funkcji usługowej na terenach mieszkaniowo-usługowych, w strefie kształtowania układów osadniczych, poza obszarami cennymi przyrodniczo oraz posiadającymi dość dużą odporność na degradację.  W strefie rolniczo-osadniczej dopuszcza się lokalizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska z zakresu eksploatacji kopalin i odnawialnych źródeł energii (farma wiatrowa). Znaczące oddziaływania na środowisko mogą zaistnieć w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięć:

- drogi krajowej nr 10 relacji  Warszawa - Toruń.

- drogi wojewódzkiej nr 567,  planowana obwodnica miejscowości Staroźreby,

- dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej,

- systemów (obiekty i urządzenia) infrastruktury technicznej: magistralna sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazociągi wysokiego ciśnienia, linie elektroenergetyczne WN, stacje telefonii komórkowej, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wód podziemnych,

- zabudowy przemysłowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1ha ,

- zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2ha

- terenów eksploatacji kopalin na powierzchni powyżej 2ha,

- planowanej lokalizacji turbin wiatrowych w strefie rolniczo-osadniczej obejmującej południową i zachodnią część gminy,

- innych dopuszczonych ustaleniami Studium.

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, konkretne wielkości i zasięg ich wpływów  zostaną  określone  na  etapie  procedury  inwestycyjnej (poprzez wymaganie lub nie wymaganie raportu OOŚ) i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ochrony środowiska.

Nie wystąpi znaczące oddziaływanie na zabytki. Nakaz przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych zabezpieczy zasoby dziedzictwa przed zniszczeniem.

Charakterystyka rodzajów oddziaływań wynikających z realizacji ustaleń zmiany Studium:

- bezpośrednie: zmiana krajobrazu na krajobraz zurbanizowany (zabudowa) i przemysłowy (wiatraki), hałas komunikacyjny, przemysłowy, drgania (turbiny wiatrowe, przedsięwzięcia produkcyjne), emisje pyłowo-gazowe energetyczne i z silników pojazdów, zmiana stosunków wodnych (osuszanie w wyniku  budowy systemów infrastruktury technicznej), zniszczenie warstwy gleby biologicznie czynnej (zabudowa techniczna),

- pośrednie i wtórne: presja na tereny przyległe -  świat roślinny i zwierzęcy (przenikanie roślinności synantropijnej w roślinność półnaturalną  związaną z dolinkami cieków w sąsiedztwie zabudowy), ingerencja w strukturę ekologiczną, zmiana warunków siedliskowych, czystsze powietrze poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wiatraki), ochrona wód gruntowych – uporządkowana gospodarka ściekowa, poprawa stosunków wodnych i wzrost bioróżnorodności – zalesianie i zieleń urządzona, zmiana stosunków wodnych  przy eksploatacji kopalin, poprawa powiązań ekologicznych w przypadku zalesień łącznikowych,

- skumulowane: jednoczesny wpływ na wszystkie elementy środowiska: stosunki wodne, morfologię terenu, krajobraz,  świat roślinny oraz zwierzęcy, warunki higieny atmosfery (np. w trakcie budowy) oraz wspólne oddziaływanie z innymi przedsięwzięciami – połączone działanie skutków analizowanych przedsięwzięć (zabudowy mieszkaniowej usługowej, produkcyjnej, eksploatacji kopalin, rozbudowy układu komunikacyjnego, lokalizacji turbin wiatrowych) i innych działań (głównie funkcjonowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej, komunikacji  i eksploatacji kopalin) powyższe spowoduje wzrost ładunków zanieczyszczeń do środowiska w stosunku do planowanych przedsięwzięć w ramach określonych polityk przestrzennych. W konsekwencji realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej  nastąpi też rozbudowa układu drogowego i sieci infrastruktury. Realizacja założonej polityki przestrzennej spowoduje wzrost  o 100%  terenów zurbanizowanych w gminie –  z powyższego wynika, że najbardziej przekształceniu ulegnie krajobraz, gdyż zastosowane  rozwiązania techniczne i zasady zagospodarownia w zakresie urządzeń chroniących środowisko zminimalizują wpływy na jakość wód,  atmosfery, świat roślinny i zwierzęcy.

- krótkoterminowe: hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu budowlanego (zabudowa, eksploatacja kopalin), pylenie przy procesach wydobywczych,

- średnioterminowe i długoterminowe: hałas komunikacyjny, przemysłowy (turbiny wiatrowe wytwarzają dźwięk ciągły i trwający w czasie – szum),  emisje pyłowo-gazowe ze środków transportu i energetyczne, ład przestrzenny poprzez udostępnienie prawnie przygotowanych terenów, wzrost znaczenia elementów roślinnych krajobrazu (zieleń urządzona, izolacyjna, zalesienia), wprowadzenie  nowych gatunków roślin i zwierząt - synantropizacja,

- stałe i chwilowe: hałas komunikacyjny, przemysłowy (wiatraki), emisje pyłowo-gazowe ze środków transportu i energetyczne, zmiana krajobrazu (wiatraki),

- pozytywne:  uporządkowanie przestrzeni i wyznaczenie maksymalnego zasięgu rozwoju jednostek osadniczych, ograniczenie spływu substancji biogennych, większa bioróżnorodność (nowe nasadzenia), konwersja źródeł energii, uporządkowana gospodarka ściekowa,

- negatywne: geomechaniczne przekształcenie części terenu - zabudowa techniczna i eksploatacja kopalin, częściowa zmiana charakteru krajobrazu.

Przewidywane oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska:

- różnorodność  biologiczną:  w procesie budowy – negatywne, w procesie eksploatacji zabudowy  – pojawią się nowe siedliska (zieleń urządzona, zalesienia), nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania  na  siedliska chronione  – tereny rozwojowe zajmują agrocenozy,  w procesie rekultywacji wyrobisk – pojawią się nowe siedliska (leśne i wodne),

- ludzi:  oddziaływanie pozytywne na zdrowie -  walory środowiska zamieszkania jako „wartość dodatkowa” przy wyborze lokalizacji, oddziaływanie ekonomiczne i społeczne – nowe miejsca pracy,

- zwierzęta:   zakłócenia  bytowania i migracji drobnych zwierząt – dotyczy głównie gatunków synantropijnie związanych z siedzibami ludzkimi, umożliwienie migracji gatunków przez zachowanie korytarza ekologicznego rzeki Płonki,

- rośliny:   zaniechanie upraw rolnych, nowe nasadzenia i sukcesja, zachowanie naturalnych siedlisk w dolinie rzeki Płonki i cieków,

- woda:  ograniczenie spływów obszarowych z pól, utrudniona infiltracja zanieczyszczeń –podłoże terenów planowanych do zainwestowania budują w większości gliny zwałowe, ochrona przed zanieczyszczeniem – uporządkowana gospodarka ściekowa, możliwa migracja zanieczyszczeń ropopochodnych z wadliwie wykonanych zbiorników lub sytuacji awaryjnych sprzętu,

- powietrze: hałas komunikacyjny, emisje pyłowo-gazowe ze środków transportu i energetyczne,  promieniowanie elektromagnetyczne,

- powierzchnia ziemi: przekształcenie rzeźby terenu, zniszczenie warstwy gleby w procesie budowy i eksploatacji kruszywa,  w procesie eksploatacji zabudowy nowe nasadzenia, zaśmiecanie, procesy erozyjne w sąsiedztwie zboczy dolin,

- krajobraz:  zmiana krajobrazu z rolniczego na zurbanizowany w większości o charakterze zabudowy ekstensywnej oraz na przemysłowy (turbiny wiatrowe),

- klimat: brak wpływu,

- zasoby naturalne:  zmniejszenie zasobów geologicznych - eksploatacja piasku i żwiru,

- zabytki:  przebadane  stanowiska archeologiczne, ochrona  krajobrazu kulturowego przez odpowiednie zasady zagospodarowania w sąsiedztwie obiektów zabytkowych,

- dobra materialne: brak wpływu.

Biorąc pod uwagę  charakter inwestycji: rozwój ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjno-usługowej w strefie kształtowania układów osadniczych jako kontynuacja terenów zainwestowanych i przeznaczonych w obowiązującym Studium do zagospodarowania (usytuowanie przedsięwzięć), określone    standardy zagospodarowania oraz zasady ochrony środowiska:

- zmiana polityki przestrzennej dotyczy tylko 5% powierzchni gminy,

- ograniczenie zabudowy do terenów przy istniejących układach komunikacyjnych, przeznaczanie na cele zabudowy gruntów nie chronionych przed zmianą użytkowania,  o korzystnych warunkach budowlanych i poza terenami o walorach przyrodniczych,

- ochronę ekosystemów wodnych, dolin rzecznych i ich zboczy,  towarzyszących im łąk i pastwisk,

- ochrona istniejących  ekosystemów leśnych i zwiększenie pokrycia  terenów drzewostanem (dolesienia, zieleń urządzona),

- zdolność samooczyszczania się środowiska,

- ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych – określenie  zasad zagospodarowania poprzez równoważenie interesów środowiska i potrzeb rozwojowych,

- tereny  przeznaczone pod zainwestowanie nie wymagają specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt  oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną – zajmują agrocenozy,

- dotrzymywane  standardy środowiska,

- ekstensywne zagospodarowanie

i potencjalne zmiany stanu środowiska generalnie nie przewiduje się znaczącego oddziaływania  na środowisko wynikającego z ustaleń polityki przestrzennej.

6.2. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Zmiana  polityki przestrzennej w obszarach objętych prognozą nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.Ustalone strefy polityki przestrzennej mieszczą się w granicach administracyjnych gmin.

7.  Rozwiązania ograniczające  negatywne oddziaływania  na środowisko

Według  opracowania  ekofizjograficznego analizowane  obszary  objęte zmianą polityki przestrzennej w większości    posiadają mało korzystne  warunki  do  prowadzenia  produkcji  rolnej (areały gleb o średnich i niskich  walorach agroekologicznych) i mogą być  przeznaczone do  innych  form  zagospodarowania  przestrzennego  Są to tereny o  korzystnych warunkach geotechnicznych i wodnych dla zabudowy.

W  celu  zapobiegania  i  kompensacji  oddziaływań  na  środowisko przyjęto  następujące  rozwiązania:

■	tworzenie zwartej struktury przestrzennej jednostek osadniczych. Ponadto zasady zagospodarowania w zakresie kontynuacji terenów rozwojowych,  intensywności  zabudowy,  zasad  mieszania  funkcji,  wyposażenia   w  infrastrukturę  techniczną,  zasad rozmieszczenia  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zabezpieczają   zachowanie  standardów  jakości  środowiska.

■	Określone w Studium kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej zapewniają:

- dalszy harmonijny rozwój przestrzenny gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę,

- ochronę  wód  powierzchniowych  i  gruntowych    - uporządkowana gospodarka ściekowa - wyposażenie  terenów  zwartej  zabudowy w  zbiorcze  systemy  kanalizacji  i szczelne zbiorniki na ścieki,  uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych (zapewnienie możliwości  ich retencjonowania, kanalizacje deszczowe lokalne wyposażone w urządzenia do oczyszczania, uporządkowanie np. regulacja odbiorników),

- ograniczenie emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych  do  atmosfery   - zastosowanie  technologii  i  paliw  ekologicznych,  dobry stan techniczny urządzeń, konwersja źródeł energii, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (głównie poprzez dopuszczenie lokalizacji turbin wiatrowych na obszarze wysoczyzny,  w odpowiedniej odległości od dolin rzecznych stanowiących korytarze migracji ptaków),

- uporządkowaną gospodarkę odpadami z  uwzględnieniem  segregacji  i  wywożenie  na składowisko  zgodnie z regulacjami gminnymi. Czynne wdrożenie planu unieszkodliwiania odpadów obejmującego wszystkie dostępne systemy i rozwiązania techniczne.  Odpady  pochodzenia  organicznego  w  zabudowie  zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej  mogłyby  być  zagospodarowane  na  terenie  działki  np.  kompostowanie  w  pryźmie  kompostowniczej. Szczególnie na terenach produkcyjnych obowiązuje  zasada zapobiegania   powstawaniu  odpadów  lub  ograniczania  ich  ilości.

■	Kierunki rozwoju systemów komunikacji zapewniają modernizację istniejącego układu  i usprawnienie ruchu tranzytowego, co wpłynie korzystnie na środowisko (odpowiednie parametry techniczne dróg przyczyniają się do płynności i bezpieczeństwa ruchu, twarde nawierzchni likwidują zjawisko pylenia, obwodnice wyprowadzają ruch z obszarów zabudowanych).  Utrzymanie komfortu akustycznego dla terenów zabudowy mieszkaniowej może wymagać  wykorzystania  urbanistycznych  i  budowlanych   środków  ochrony: kształtowanie powierzchni terenu (nasypy), przegrody  akustyczne, dźwiękochłonne  elewacje  i szyby,  ciche  nawierzchnie. Poza drogami krajową i wojewódzką  uciążliwość ruchu komunikacyjnego dla środowiska  będzie niewielka ze względu na jego lokalny charakter i wykorzystanie istniejących szlaków komunikacyjnych..

■	zasady ochrony środowiska przyrodniczego  mają na celu  zachowanie  i  podniesienie   walorów  przyrodniczo – krajobrazowych, bioklimatycznych  i  estetycznych gminy.  Wyłączenie z zabudowy terenów lasów, terenów zielonych towarzyszących ciekom wodnym umożliwi zachowanie, pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu  ciągów ekologicznych związanych z doliną rzeki Płonki i pozostałych cieków (ochrona obszarów źródliskowych),  zapewnia przewietrzanie i zapobiega izolacji ekosystemów tworząc  powiązania między  nimi,  co  ułatwi  migracje  flory  i  fauny,  a  także  sprzyja  retencji  wody.  Także zalesienie gruntów marginalnych w powiązaniu z istniejącymi kompleksami zagwarantuje połączenia przyrodnicze okolicznych ekosystemów. Zieleń wzbogaca walory estetyczne i krajobrazowe i poprawia warunki aerosanitarne całego obszaru. Z kolei zalesienia wpłyną na polepszenie  warunków dla  introdukcji formacji roślinnych i zapewnią lepsze  kształtowanie strefy ekotonowej. Częściowe zaprzestanie  produkcji  rolnej  na  glebach  o  niskich  wartościach  przyrodniczych,  która  wymaga  stosowania  intensywnego  nawożenia,  ograniczy  spływy  obszarowe  zanieczyszczeń  do rzek.

■ minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi, spowodowanego wydobywaniem  kopaliny  nastąpi  poprzez	prawidłowe prowadzenie procesu eksploatacyjnego, zachowanie przepisów odrębnych dot. działalności m.in. pasów ochronnych, zabezpieczenie wyrobisk,  rekultywacja,

■	Kierunki  zagospodarowania oraz użytkowania terenów umożliwiają zachowanie  i  podniesienie   walorów  przyrodniczo – krajobrazowych gminy:

- odpowiednie wskaźniki zabudowy - minimalna powierzchnia biologicznie czynna, minimalna powierzchnia działki,

- struktura zabudowy umożliwiająca swobodny przepływ powietrza (mała intensywność, określenie maksymalnego zasięgu rozwoju jednostki osadniczej) i  migrację gatunków (pozostawienie terenów otwartych dolin rzek i cieków, odległość od kompleksów leśnych ).

■   skutki lokalizacji turbin wiatrowych będą ograniczone przez:

- zastosowanie turbin nowych, wyposażonych w nowoczesne systemy przekładniowe, wolnoobrotowe o zminimalizowanej emisji hałasu i drgań,

- zachowanie odległości strefy lokalizacji turbin od doliny rzeki Płonki i ważniejszych  cieków min. 0,5km,

- rezygnację z lokalizacji turbin w okolicach, dla których wykonane raporty z monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wykażą  zbyt dużą koncentrację ptaków i nietoperzy,

- lokalizowanie turbin na gruntach pochodzenia mineralnego, poza terenami łąk i pastwisk,

- możliwość zachowania odległości 200m, turbin wiatrowych lokalizowanych w wyznaczonych strefach,  od lasów i zadrzewień  -  w ramach ochrony nietoperzy,

- możliwość zachowania odległości 500m, turbin wiatrowych lokalizowanych w wyznaczonych strefach,  od miejsc gniazdowania bociana białego,

- zastosowanie systemów redukujących emisję hałasu i drgań oraz lokalizowanie turbin w odległości ok. 500m od zabudowań, co zabezpiecza bezpieczeństwo mieszkańców i komfort akustyczny w zakresie poziomu dźwięku dopuszczalnego na terenach zabudowy zagrodowej (45dB).

8. Ocena ustaleń Studium  - wnioski.

- Zmiana  polityki przestrzennej dotyczy obszaru  stanowiącego  ok. 5% powierzchni gminy,  przyjęte rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne nie  kolidują  z fizjograficznymi   uwarunkowaniami (tereny rozwojowe respektują ochronę dolin rzecznych, jarów, ekosystemów leśnych, łąkowych, zadrzewień jako terenów bez prawa zabudowy),  projektowane  zagospodarowanie nawiązuje do  istniejącego, tworzy zwartą  strukturę jednostek osadniczych. Zakres  przewidywanych  przekształceń  środowiska  mieścić  się  będzie  w  dopuszczalnych  granicach –  wprawdzie powierzchnie objęte polityką rozwoju i kształtowania układów osadniczych zwiększą dotychczas  zabudowany i przewidziany, do zainwestowania w obowiązującym Studium, obszar z ok.  5 % do 10 %  ale ze względu na powiązanie z istniejącym i planowanym systemem osadniczym,  zagospodarowanie zielenią urządzoną oraz  położenie terenów na wysoczyźnie o dużej odporności środowiska na degradację i poza obszarami cennymi przyrodniczo, nie pogorszy to standardów środowiska. Przyjmując zgodnie z literaturą  (Wieloczynnikowa degradacja Środowiska), że udział terenów zabudowy technicznej w przedziale 10-25% powoduje bardzo małe działanie degradujące, powierzchnia gminy generalnie zachowa swoje walory.

- Określona polityka przestrzenna w zakresie zasad ochrony środowiska jest  zgodna  z  przepisami  prawa i wymaganiami  dotyczącymi  ochrony  środowiska.

- korytarz ekologiczny tworzony przez dolinę rzeki Płonki jest chroniony poprzez odpowiednie ustalenia Studium – ustalenia polityki przestrzennej  określają pozostawienie tego obszaru w dotychczasowym użytkowaniu (wyłaczenie z zabudowy, ograniczenie rozwoju sąsiednich jednostek osadniczych Zdziar Wielki i Sarzyn do przekształceń i uzupełnień istniejącej struktury najbliższej rzece,

- zachowanie ekosystemów leśnych - kierunki ochrony leśnej przestrzeni produkcyjnej są zgodne z przepisami odrębnymi,

- zachowanie charakteru założeń dworsko-parkowych i historycznych układów osadniczych – polityka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zabezpiecza funkcjonowanie obiektów zabytkowych i ochronę krajobrazu kulturowego poprzez rewaloryzację historycznej struktury przestrzennej gminy.  Celem działań powinno być zahamowanie procesów degradacji struktury zabytkowej szczególnie zespołów dworsko - parkowych oraz uzyskanie stopniowej poprawy jakości środowiska kulturowego. W sąsiedztwie obiektów chronionych określono parametry zabudowy w skali nieantagonistycznej,

- pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu dolin cieków, zagłębień bezodpływowych i towarzyszących im użytków zielonych,

- pod rozwój zabudowy przeznacza się grunty orne w znaczącej większości nie chronione przed zmianą użytkowania na nierolnicze, tworząc zwartą strukturę jednostek osadniczych zapobiega się fragmentacji siedlisk. Usankcjonowane są  związki  przestrzenno – funkcjonalne  ekosystemów:  pozostawienie  jako  terenów  otwartych dolin rzek i cieków, lasów, ochrona zadrzewień, wprowadzenie zalesień  zapewniają ochronę  bioróżnorodności   biologicznej i szlaków migracji zwierząt  oraz  krajobrazu kulturowego, a także  właściwe  proporcje  pomiędzy  terenami  o  różnych  formach  użytkowania,  a  pozostałymi  terenami, co zminimalizuje zmianę mozaikowatego charakteru krajobrazu.  Przyjęte zasady zagospodarowania:  określenie zasięgu jednostek osadniczych, intensywność zabudowy, wielkość powierzchni biologicznie czynnej zakaz zabudowy na terenach cennych przyrodniczo,  wyposażenie w infrastrukturę (gospodarka odpadami i ściekowa), nakaz stosowania rozwiązań architektonicznych  zgodnie z lokalnymi tradycjami zabezpieczają nie przekraczanie chłonności środowiska.

- Obowiązek sporządzenia dla terenów rozwojowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinien przynieść   pozytywne efekty dla środowiska i poprawę walorów krajobrazu zabudowanego – wzrost rangi elementów architektonicznych i funkcjonalnych.

- Polityka rozwoju systemów komunikacji zakłada budowę obejść terenów zurbanizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 567 w celu zapewnienia komfortu akustycznego i odpowiednich warunków aerosanitarnych na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej.

- Ocena lokalizacji proekologicznej inwestycji - turbin wiatrowych wykazała:

- ograniczenie ich sytuowania do terenów wysoczyzny o dużej odporności na degradację,  na terenie przekształconym działalnością człowieka - agrocenozy zdominowane przez pola uprawne,

- strefy lokalizacji turbin znajdują się poza  terenami objetymi prawną formą ochrony przyrody,  w ramach wyznaczonych stref konkretne lokalizacje będą określone po przeprowadzeniu  monitoringów: ornitologicznego i chiropterologicznego,

- zachowana jest  odległość stref lokalizacji turbin od doliny rzeki Płonki i ważniejszych  cieków min. 0,5km,

- możliwość zachowania odległości 200m, turbin wiatrowych lokalizowanych w wyznaczonych strefach,  od lasów i zadrzewień  -  w ramach ochrony nietoperzy,   indeks  aktywności dla wszystkich gatunków nietoperzy wskazuje na średnie wykorzystanie przez nietoperze terenu farmy, w trakcie  jesiennych wędrówek obszar nie jest intensywnie wykorzystywany przez nietoperze, nie jest  atrakcyjny dla nietoperzy w skali ponadlokalnej (wg rocznego raportu z monitoringu chiropterologicznego),

- możliwość zachowania odległości 500m, turbin wiatrowych lokalizowanych w wyznaczonych strefach,  od miejsc gniazdowania bociana białego,

- planowana farma wiatrowa charakteryzuje się umiarkowanym bogactwem awifauny, na zdecydowanej większości jej powierzchni występuje niewiele gatunków ptaków, w znakomitej większości pospolitych – nie będzie stanowiła istotnej bariery migracyjnej, wiatraki (nie tworzące długich szeregów, czy większych grup), będą nieregularnie rozmieszczone na sporej przestrzeni. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych korytarzy migracyjnych, szczególnie odnoszących się do gatunków lecących w zwartych stadach na wysokościach kolizyjnych z rotorami (wg raportu z rocznego monitoringu ornitologicznego),

- w ramach wyznaczonych obszarów rozmieszczenia turbin wiatrowych,  konkretne ich lokalizacje będą określone po przeprowadzeniu  monitoringów: ornitologicznego i chiropterologicznego – przyjęte lokalizacje nie mogą zagrażać siedliskom cennych gatunków jak derkacz i jarzębatka (dotyczy to szczególnie łąk koło Dąbruska),

- zastosowanie systemów redukujących emisję hałasu i drgań oraz lokalizowanie turbin w odległości ok. 500m od zabudowań, co zabezpiecza komfort akustyczny w zakresie poziomu dźwięku dopuszczalnego na terenach zabudowy zagrodowej (45dB) (OOŚ z uwagi na emisję hałasu) – dźwięk wynikający z pracy turbin nie wywołuje ryzyka utraty słuchu czy innych szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi (literatura z dostępnych badan ogólnoświatowych),

- krajobraz ulegnie przekształceniu, ale ze względu na jego pospolite walory nie będzie to działanie degradujące,

- z wykonanych monitoringów wynika, że potencjalne miejsca  lokalizacji turbin wiatrowych w miejscowościach Przedpełce, Mikołajewo, Dąbrusk, Przeciszewo, Staroźreby Hektary, Słomkowo, Zdziar Wielki, Sarzyn, Ostrzykowo, Nowa Wieś posiadają pospolite walory ornitologiczne i chiropterologiczne – nie stanowią miejsc koncentracji  awifauny lęgowej i nietoperzy  oraz ponadlokalnych korytarzy migracji – stanowią wielkopowierzchniowe pola uprawne. Najbardziej atrakcyjne dla w/w gatunków są okolice wsi Dąbrusk i na dalszym etapie planowania inwestycji należy dokonać szczególnej analizy tej lokalizacji.

Powyższe wskazuje, że w procesie wyznaczania stref lokalizacji turbin wiatrowych ujęto aspekty minimalizujące ich wpływ na krajobraz, awiofaunę i klimat akustyczny.

- Przyjęte  rozwiązania  w Studium  zapewniają  minimalizację  zagrożeń dla  środowiska  i  wpływu  na  zdrowie  ludzi,  które  mogą  powstać  w  wyniku  realizacji założonej  polityki przestrzennej.

9.  Streszczenie.

Przedmiotem  oceny  zawartej  w  niniejszej  prognozie  jest   określona w „Zmianie  Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego gminy Staroźreby” polityka przestrzenna.  Zmiany w przestrzeni w stosunku do obowiązującego dokumentu ograniczają się do określenia następujących  terenów rozwojowych:

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Staroźreby, Bromierzyk, Góra, Mikołajewo, Zdziar Wielki, Rostkowo,

- zabudowy  produkcyjno-usługowej we wsi Staroźreby, Bromierz,

- terenów eksploatacji kopalin w miejscowościach Sędek, Dąbrusk (kontynuacja istniejących wyrobisk), Stoplin, Rogowo,

- lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach farmy wiatrowej Staroźreby w miejscowościach  Przedpełce, Mikołajewo, Dąbrusk, Przeciszewo, Staroźreby Hektary, Słomkowo, Zdziar Wielki, Sarzyn, Ostrzykowo, Nowa Wieś,

- tereny zalesień,

- obwodnica wsi gminnej Staroźreby w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 567.

Celem  prognozy  jest  rozpoznanie  i  ocena  występujących  elementów   środowiska

przyrodniczego  oraz: ocena  skutków  wpływu  realizacji wyżej  określonych kierunków zagospodarowania  na  poszczególne elementy  środowiska, zdrowie ludzi oraz zabytki i przedstawienie  rozwiązań  mających  na  celu  zapobieganie,  zmniejszanie  lub  kompensowanie  oddziaływań  na  środowisko.

Studium określa kierunki zmian w  przeznaczeniu terenów, wskaźniki zagospodarowania, zasady ochrony środowiska, kierunki rozwoju  infrastruktury technicznej. Nowe  kierunki zmian w strukturze przestrzennej  wyznaczono realizując cele z Planu Rozwoju Lokalnego, które zakładają  rozwój infrastruktury technicznej, turystyki, sfery gospodarczej,  sfery społecznej.   W sporządzanej zmianie Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego zakładają dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowo- usługowej i produkcyjno-usługowej  w strefie kształtowania układów osadniczych. Nowe powierzchnie do urbanizacji wyznaczono jako kontynuację istniejącego i planowanego w obowiązującym Studium zainwestowania, obejmują one ok. 700ha (5% ogólnej powierzchni gminy).

###### Określono też standardy zabudowy w strefach funkcjonalnych. ………………………………………………………..

Problemy  optymalnego  wykorzystania  zasobów  środowiska  na   terenach  objętych zmianą studium  koncentrują się  na  kilku  zagadnieniach:

- presja urbanizacyjna na tereny o wysokich walorach agroekologicznych ze względu na  powszechne ich występowanie,

- zachowanie cennych walorów przyrodniczych i kulturowych – ochrona przed nadmierną penetracją i degradacją krajobrazu w rejonie doliny rzeki Płonki,  rewaloryzacja zespołów dworsko-parkowych,

- występowanie  terenów  o  korzystnych  warunkach  do  zabudowy: zadawalające  warunki  geotechniczne (za wyjątkiem dolin rzecznych) dla posadowienia obiektów,

- zachowanie roli korytarza ekologicznego doliny rzeki Płonki łączącej obszar gminy z regionalnym systemem przyrodniczym,

- korzystne warunki klimatu lokalnego i higieny atmosfery, stężenia średnioroczne zanieczyszczeń kształtują się poniżej wartości dopuszczalnych, w gminie nie ma potrzeby podejmowania działań na rzecz poprawy stanu czystości powietrza,

- presja urbanizacyjna w  zakresie  funkcji usługowych, produkcyjnych i mieszkaniowych w sąsiedztwie dróg  ponadlokalnych, rozciąganie zabudowy,

- utrzymanie mozaikowatego charakteru krajobrazu (lasy, pola uprawne, łąki, kępy zadrzewień i zakrzewień ),

- niedostateczna ilość zieleni wysokiej  (zbyt niski wskaźnik lesistości, zadrzewień), co wpływa  niekorzystnie  na  warunki  gruntowo – wodne i  mikroklimatyczne, powierzchnia gminy wymaga dolesienia w wysokości 5-10%,

- nie do końca uporządkowana gospodarka ściekowa (dysproporcje między rozwojem sieci wodociągowej, a kanalizacyjnej, niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników, brak systemu odprowadzania ścieków deszczowych, spływy obszarowe z pól) stanowiąca zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i gruntowych,

- zasobność warstw geologicznych w kruszywa naturalne powoduje zmianę ukształtowania terenu  (ozy, kemy) w wyniku eksploatacji kopalin, rekultywacja terenów powyrobiskowych.

Realizacja  ustaleń  Studium  spowoduje oddziaływanie  na  środowisko w  związku ze zmianą krajobrazu (zabudowa, wiatraki),  powstaniem ścieków  bytowo – gospodarczych,  spływami  wód  opadowych, niskimi  emisjami  energetycznymi  pyłowo – gazowymi do  atmosfery,  produkcją  odpadów   stałych  komunalnych i przemysłowych,  wzrostem  poziomu  hałasu  komunikacyjnego, przekształceniem powierzchni ziemi (zabudowa i eksploatacja kopalin).  Pozytywne efekty wystąpią w związku z realizacją polityki przestrzennej w zakresie uzupełniania struktury ekologicznej  (dolesienia, zadrzewienia, zieleń urządzona), wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych - budowa obejścia w ciągu drogi wojewódzkiej (Staroźreby),  wykorzystanie  odnawialnych źródeł energii – lokalizacja farm wiatrowych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej i odpadami.

W celu  zmniejszenia  i  kompensacji  oddziaływań  na  środowisko i ludzi zaproponowano następujące rozwiązania w ramach poszczególnych polityk:

- ochrona korytarza ekologicznego doliny rzeki Płonki – ustalenia polityki przestrzennej  określają pozostawienie tego obszaru w dotychczasowym użytkowaniu (wyłaczenie z zabudowy) oraz pozostałych dolinek cieków  jako obszarów  źródliskowych,

- realizacja zwartej struktury przestrzennej osadnictwa,  wyznaczenie maksymalnego zasięgu rozwoju jednostek osadniczych,

- rozwój systemów infrastruktury technicznej   - wyposażenie  zwartej  zabudowy  w  zbiorcze  systemy  kanalizacji z odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków,  stosowanie  ekologicznych  nośników  energii w  źródłach  ciepła,  konwersja źródeł ciepła, uporządkowaną  gospodarkę  odpadami,

- kierunki rozwoju systemów komunikacji – budowa obejścia w ciągu drogi wojewódzkiej, odpowiednią  odległość zabudowy  od  ciągów  komunikacyjnych,

- zasady ochrony środowiska przyrodniczego -  zachowanie ekosystemów leśnych - kierunki ochrony leśnej przestrzeni produkcyjnej są zgodne z przepisami odrębnymi, pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu dolin cieków, zagłębień bezodpływowych i towarzyszących im użytków zielonych,   pod rozwój zabudowy przeznacza się grunty orne w znaczącej większości nie chronione przed zmianą użytkowania na nierolnicze, tworząc zwartą strukturę jednostek osadniczych zapobiega się fragmentacji siedlisk. Usankcjonowane są  związki  przestrzenno – funkcjonalne  ekosystemów:  pozostawienie  jako  terenów  otwartych dolin rzek i cieków, lasów, ochrona zadrzewień, wprowadzenie zalesień  zapewniają ochronę  bioróżnorodności   biologicznej i szlaków migracji zwierząt, a także  właściwe  proporcje  pomiędzy  terenami  o  różnych  formach  użytkowania,  a  pozostałymi  terenami, co zminimalizuje zmianę mozaikowatego charakteru krajobrazu

- zachowanie charakteru założeń dworsko-parkowych i historycznych układów osadniczych – polityka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zabezpiecza funkcjonowanie obiektów zabytkowych i ochronę krajobrazu kulturowego poprzez rewaloryzację historycznej struktury przestrzennej gminy.

Przyjęte zasady zagospodarowania:  określenie zasięgu jednostek osadniczych, intensywność zabudowy, wielkość powierzchni biologicznie czynnej zakaz zabudowy na terenach cennych przyrodniczo,  wyposażenie w infrastrukturę (gospodarka odpadami i ściekowa), nakaz stosowania rozwiązań architektonicznych  zgodnie z lokalnymi tradycjami zabezpieczają nie przekraczanie chłonności środowiska.

Ogólnie  można  stwierdzić,  że zakres  przewidywanych  przekształceń  środowiska  spowodowanych  realizacją  ustaleń  planu mieścić  się  będzie  w  dopuszczalnych  granicach (wzrost  powierzchni  zabudowanej w stosunku do obowiązującego dokumentu stanowić  będzie ok. 5% powierzchni gminy).  Ważne  są  też  efekty  nieprzyrodnicze - zdynamizowanie gospodarki poprzez prawne przygotowanie przestrzeni dla rozwoju różnych funkcji – transformacja funkcjonalna wsi wymusza konieczność dywersyfikacji działalności gospodarczej, poza tradycyjnym działem – rolnictwem.

#### Opracowanie:

mgr inż.  Alicja  Pejta-Jaworska

biegły  z  listy  Wojewody  Mazowieckiego  w  zakresie

sporządzania  ocen  oddziaływania na środowisko

Nr uprawnień  0285