Sarzyn, dnia 19.10.2015

Elżbieta Ceremańska

Sarzyn 11

09-440 Staroźreby

WÓJT GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 8

09-440 Staroźreby

Dot.: RK.6220.6.2015 z dnia 08.10.2015 r.

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Staroźreby z dnia 8 października 2015 r., 
znak RK.6220.6.2015, przesyłam uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu 
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 67/2, obręb Żochowo Stare, gmina Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Załącznik:

- Uzupełnienie nr 1 (2 egzemplarze + wersja elektroniczna)

Z poważaniem,

Ceremańska Elżbieta

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wójt Gminy Staroźreby w piśmie znak RK.6220.6.2015  z dnia 08.10.2015 r. przesłał pytania dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Budowa budynku inwentarskiego 
do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 67/2, 
obręb Żochowo Stare, gmina Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie.

W niniejszym uzupełnieniu nr 1 poniżej zawarto odpowiedzi na uwagi zawarte w w/w piśmie.

I.	Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód:

- Należy opisać warunki gruntowo-wodne panujące na terenie inwestycji, w tym głębokość zalegania wód gruntowych, a ponadto określić głębokość posadowienia planowanych w ramach inwestycji obiektów i budowli oraz przeanalizować oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne w trakcie ich posadawiania, w tym konieczność wykonania odwodnienia wykopów; w przypadku stwierdzenia takiej konieczności należy podać informację o sposobie wykonania prac odwodnieniowych oraz miejscu odprowadzania wód z odwodnienia, 
a także określić zasięg oddziaływania (w tym podać informację czy nie będzie on sięgał poza teren działki Inwestora); ponadto należy podać informację dotyczącą organizacji zaplecza budowy, w tym źródło zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i zagospodarowania powstających ścieków bytowych, a także określić przewidywane do zastosowania środki minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Wody gruntowe w rejonie inwestycji posiadają zwierciadło na rzędnej ~133,95 m n.p.m. i jak wynika z kierunku opadania poziomu zwierciadła, wody są drenowane przez niewielką dolinę położoną na północ od terenu inwestycji. W rejonie inwestycji rzędna terenu wynosi około 137,50 m n.p.m. Wody gruntowe zalegają wiec stosunkowo głęboko na głębokości około 3,5 m. Wykopy pod fundamenty nie będą przekraczały głębokości 1,2 m, natomiast wykopy pod posadowienie zbiornika nie przekroczą 3 m. W związku z powyższym nie ma konieczności odwadniania wykopu. Zaopatrzenie w wodę zaplecza budowy następowało będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego, ponieważ woda wykorzystywana będzie jedynie na potrzeby bytowe nie ma potrzeby dostarczania większych ilości. Pracownicy budowlani wykorzystywali będą istniejące zaplecze socjalne wyposażone w szczelny zbiornik na ścieki.

- Należy jednoznacznie określić czy do mycia posadzek w budynku inwentarskim będzie wykorzystywana jedynie czysta woda; w przeciwnym przypadku należy przeanalizować możliwość zagospodarowania ww. wód wraz z resztkami obornika biorąc pod uwagę zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 
poz. 1800) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2015 poz. 625).

Do mycia posadzek w budynku inwentarskim wykorzystywana będzie jedynie czysta woda pod bardzo wysokim ciśnieniem.

II.	Z zakresu gospodarki odpadami:

- Należy jednoznacznie określić sposób zagospodarowania pomiotu; na str. 79 raportu ooś napisano, 
że odchody zwierzęce będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym – okolicznym rolnikom na cele nawożenia pól i że nie są traktowane jako odpad, natomiast na str. 91 raportu ooś w tabeli wykazano odchody zwierzęce jako odpad o kodzie 02 01 06, które mają być przekazywane specjalistycznym firmom 
do produkcji podłoża do uprawy pieczarek lub na inne cele; również na str. 84 raportu ooś wskazano, 
że pomiot kurzy będzie przekazywany do nawożenia pól własnych oraz innych rolników lub specjalistycznej firmie do produkcji podłoża do uprawy pieczarek lub na inne cele; powyższe należy wyjaśnić.

Zapis na stronie 91 pozostawiono omyłkowo. Pomiot kurzy będzie przekazywany do nawożenia pól własnych oraz innych rolników.

- W przypadku stwierdzenia, że pomiot będzie wykorzystywany rolniczo, należy wyliczyć zawartość azotu 
w powstałym oborniku, podając tok obliczeń i źródło, na podstawie którego został wyliczony.

Szacunkowa ilość powstającego pomiotu i azotu zawartego w nim wyliczona została w oparciu 
o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 
(Dz. U. 2005 nr 17 poz. 142 z późn. zm.).

Tabela 1. Szacunkowa ilość pomiotu, powstającego na terenie fermy

| Rodzaj zwierząt | Liczba zwierząt wg stanu średniorocznego [szt.] | Produkcja pomiotu [Mg/szt./rok] | Ilość pomiotu [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| brojlery | 47 066 szt. | 0,026 | 1 223,72 |

Źródło: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 
(Dz. U. 2005 nr 17 poz. 142 z późn. zm.).

Zawartość azotu w wyprodukowanym pomiocie wyniesie:

26,7 kg N/Mg x 1 223,72 Mg = 32`673,3 kg azotu.

- Należy podać ilość własnych użytków rolnych, które ewentualnie będą nawożone powstałym na terenie inwestycji obornikiem, oraz należy wyliczyć ilość użytków rolnych niezbędnych do zagospodarowania jako nawóz całkowitej ilości powstałego obornika.

Dawką graniczną azotu w ciągu roku jaką można nawieźć 1 ha ziemi to 170 kg. W związku 
z powyższym należy zapewnić około 192, 2 ha gruntów spełniających kryteria nawożenia.

- Należy wyjaśnić, gdzie będzie magazynowany pomiot w przypadku braku możliwości jego zbycia, uwzględniając zapisy art. 25 ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2015 poz. 625).

Rolnicy odbierali będą pomiot na podstawie podpisanych umów, w załączeniu. W okresie zimowym rolnicy postępowali będą z odebranym pomiotem zgodnie z ustawą o nawozach 
i nawożeniu (Dz. U. 2015 poz. 625), zapewniając odpowiednie miejsce do jego przetrzymania 
do chwili kiedy możliwe będzie nawożenie.

- Należy podać miejsce magazynowania odpadów komunalnych powstających na etapie eksploatacji inwestycji.

Odpady komunalne magazynowane będą w opisanym, zamykanym pojemniku na odpady komunalne ustawionym betonowej powierzchni przy wschodnio-południowym narożniku kurnika K-1.

III.	Inne:

- Należy podać odległość planowanej inwestycji od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie nienależącej 
do Inwestora.

Najbliższa chroniona zabudowa to zabudowa zagrodowa znajdująca się na działce o nr ewid. 
gr. 23/12. Granica zabudowy przylega od strony północno-wschodnim do działki inwestycyjnej.

Budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. gr. 23/12 oddalony jest od projektowanego obiektu o ~86,5m.

Budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. gr. 23/12 oddalony jest od granicy działki inwestycyjnej o ~12,5m.

- Należy uszczegółowić przedstawiony racjonalny wariant alternatywny wraz z jego uzasadnieniem oraz określeniem przewidywanego wpływu na środowisko; przedstawiony wariant, nie posiada uzasadnienia oraz analizy jego wpływu na środowisko; ponadto należy wskazać wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Wariant alternatywny był wariantem rozpatrywanym do realizacji przez inwestora i porzuconym na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Jest to wariant mniej korzystny środowiskowo.

Wariant alternatywny również budowę kurnika, jednakże zakładał on budowę obiektu o długości 160 i takiej samej szerokości jak planowana. Zmianie w stosunku do wariantu inwestorskiego uległ by system ogrzewania, w którym planowano wykorzystać jeden piec na miał węglowy 
o mocy 500 kW, umieszczony w wspólnej kotłowni.

Ze względu na fakt iż projekt w wariancie II przewidywał znaczne wydłużenie budynku inwentarskiego, powierzchnia hodowlana wynosiła by w nim 2 862 m2 a maksymalna obsada zwiększyła by się z 34 361 szt. do 60 102 szt. wzrost zatem nastąpił by o 75% w stosunku 
do wariantu wybranego przez inwestora. Można zatem stwierdzić że emisja z budynku 
z procesów technologicznych wzrosła by znacząco o około 75 %. W takim przypadku zwiększona została by także ilość wentylatorów oraz emisja hałasu.

W wariancie alternatywnym projektowany kurnik K-2 miał być ogrzewany w taki sam sposób jak kurnik K-1 a więc kotłem na węgiel. Takie rozwiązanie jest tańsze w eksploatacji i inwestor zamierzał wymienić istniejący kocioł 250 kW na kocioł 500 kW który ogrzewał by obydwa kurniki.

Wariant alternatywny ze względu na zwiększone emisje do powietrza oraz emisje hałasu jak 
i zastosowanie przy nowopowstałym budynku źródła ciepła z paliw wysokoemisyjnych był wariantem mniej korzystnym środowiskowo. Wobec takich samych argumentów wariant inwestorski jest wariantem korzystniejszym środowiskowo.