Załącznik Nr 6

REGAŁY JEZDNE DWUSTRONNE

Dane techniczne :

- Regał jezdny dwustronny o dł. ciągu 3000 mm – 8 szt.

- długość półki – 1000 mm

- szerokość regału jezdnego dwustronnego – 530 mm

- głębokość wewnętrzna półki – 250 mm

- ilość poziomów użytkowych – 7 + 1 półka dasząca

- prześwit między półkami – 300 mm

- całkowita wysokość regałów – 2395 mm

- szyny jezdne montowane na dodatkowej podłodze bez ingerencji w istniejące podłoże

Łączna ilość metrów użytkowych 336 mb

Parametry techniczne, które powinien spełnić oferent

- Regulacja półki w regale co 20 mm, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi

- grubość półek 20 mm

- półki gięte dwukrotnie na  dłuższych i trzykrotnie na krótszych krawędziach  pod kątem prostym co zapewnia odpowiednią ich wytrzymałość, wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm

- mechanizm przesuwu regału z przekładnią dwustopniową o przełożeniu min. 1:5, wyposażoną korbę trójramienną metalową z uchwytami kulkowymi obracającymi się wokół własnej osi

- blokada przesuwu umieszczona po środku korby w każdym z regałów jezdnych

- regały pomalowane w kolorze RAL 7035 (popielato szary)

- regały wyposażone w tabliczki służące do opisywania zawartości aktowej

- wszystkie elementy metalowe  systemu regałów muszą być fosforowane i pomalowane lakierem proszkowym

- wytrzymałość półki min. 90 kg

- regały przesuwane do poruszania się po szynach wykonanych z ocynkowanej zimno walcowanej stali,. Bieżnia toru wykonana z profilu 16 x 16

- wózek jezdny wykonany z profili stalowych walcowanych na zimno o grubości 2 mm zapewniający odpowiednią sztywność

- elementy łożyskowe mocowane na łożyskach kulkowych zamkniętych

- wysokość podstawy jezdnej łącznie z dolną półką 155 mm

- rodzaje kół : toczące i prowadzące

- regały wyposażone w półki kryjące

- frontowe panele maskujące wykonane z jednolitej blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo

- ściany boczne regałów wykonane ze stali zimnowalcowanej. Odtłuszczone i lakierowane proszkowo, wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek

- ściana tylna (działowa) z pełnej blachy stalowej

- mechanizmy przenoszące napęd z korby na układ jezdny schowane za panelami frontowymi

- regały wyposażone w odboje dystansowe o długości ok. 30 mm

- regały wyposażone w elementy konstrukcyjne zabezpieczające przed niekontrolowanym przechyłem lub przewrócenie.

Wykaz atestów i certyfikatów

1. Atest higieniczny

2. Klasyfikacja ogniowa

3. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Sporządził :

Jacek Zawodniak